# УДК 532. 546

Б.А.Байболотов

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕГУЛЯРИЗАЦИИ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОДОПРОВОДИМОСТИ ПЛАСТА

Рассматривается применение метода регуляризации А. Н. Тихонова к идентификации водопроводимости пористой среды в двумерном стационарном уравнении фильтрации подземных вод.

Коэффициент фильтрации является одним из основных гидрогеологических параметров, характеризующих водоносные пласты. Для составления адекватной математической модели процесса фильтрации подземных вод необходимо иметь более или менее полную информацию о пространственном распределении значений искомых параметров. Определение гидрогеологических параметров опытнофильтрационными методами сопряжено со значительными материальными и временными затратами. В данной работе рассматривается метод идентификации водопроводимости пласта расчетным путем по некоторым известным значениям напорной функции.

Задача идентификации водопроводимости в неоднородной пористой среде сводится к решению коэффициентной обратной задачи для уравнения напорной фильтрации. Для обеспечения единственности решения должны быть заданы значения напоров и искомой функции в некотором дискретном множестве точек, полученные наблюдением и/или экспериментом.

Установившееся движение подземных вод в водоносном пласте, ограниченном сверху и снизу непроницаемыми прослойками,  описывается уравнением [1]:

−∂∂xT∂H∂x−∂∂yT∂H∂y=f(x,y),(x,y)∈D			(1)

с граничным условием

T∂H∂n=α+β H,(x,y)∈Г=∂D,				(2)

где Т=Т(х,у)  водопроводимость пласта (м2/сут); H=H(x,y)напорная функция (м);  f(x,y) функция источников и стоков  (м/сут);  α=α(x,y) и β=β(x,y)заданные функции; Dобласть фильтрации в плане, Гее граница.

В данной задаче, кроме условия (2), задаются так называемые внутренние граничные условия

H(xi,yi)=Hiэ, 	i=1,2,...,p,    		   (3)

T(xj,yj)=Tjэ,	j=1,2,...,q,			   (4)

о которых говорилось выше.

Задача заключается в определении функции Т(x,y) из уравнения (1) при соблюдении условий (2)  (4). Поскольку значения напоров задаются с определенной погрешностью и в недостаточном объеме, то задача нахождения коэффициента уравнения (1) является некорректной, поэтому для ее решения применяем метод регуляризации А. Н. Тихонова [2]. Задача сводится к нахождению функции Т(x,y), сообщающей в области D минимум функционалу [3]

Φ(T)=i=1pHi(T)−Hiэ2+j=1q(Tj−Tjэ)2+γδT2,			(5)

где δTвариация функции Т(х,у);  γпараметр регуляризации; Hi(T)расчетные значения напоров, которые находятся как решение задачи (1), (2).

Задача (1), (2) решается методом конечных элементов [4]. Область фильтрации D разбивается на треугольные элементы таким образом, чтобы точки, в которых заданы экспериментальные значения Hiэ и Tjэ, совпали с вершинами элементов. В этих точках используются условия (3) и (4), а в остальных узлах начальные приближения функций Н(х,у) и T(х,у) должны удовлетворять условиям miniHiэ≤H≤maxiHiэ и  minjTjэ≤T≤maxjTiэ соответственно. В элементе (е) с вершинами i, j,k функция Н(х,у) выражается формулой [5]

H(e)(x,y)=HiNi(e)(x,y)+HjNj(e)(x,y)+HkNk(e)(x,y), 		(6)

где

,

ai=xjxk−xkyj,		bi=yj−yk,		ci=xk−xj,

aj=xkxi−xiyk,		bj=yk−yi,		cj=xi−xk,

ak=xiyj−xjyi,		bk=yi−yj,		ck=xj−xi,

2Δ=1xiyi1xjyj1xkyk.

Суммируя равенство (6) по всем элементам (е), получаем формулу

H(x,y)≈Hn(x,y)=j=1nHjNj(x,y),			(7)

где n  число всех узлов сетки.

Применяем к задаче (1), (2) принцип Галеркина:

−DNi(x,y)∂∂xT∂H∂x+∂∂yT∂H∂x+fdxdy+ΓNi(x,y)T∂H∂n−α−βHds=0,

j=1,2,...,n.

Используя в двойном интеграле формулу Грина, приходим к системе уравнений

DT∂H∂x∂Ni∂x+∂H∂y∂Ni∂ydxdy−DNifdxdy−ΓNiHβds=0,i=1,2,...,n.

После подстановки вместо Н(х,у) ее разложения (7), получаем систему линейных алгебраических уравнений относительно напоров

j=1naijHj=bi,j=1,2,...n,				 (8)

где

aij=DT∂Ni∂x∂Nj∂x+∂Ni∂y∂Nj∂ydxdy−ΓNiNjβds,

bi=DNifdxdy+ΓNiαds.			         (9)

Систему (8) решаем одним из точных или приближенных методов.

Для определения поля функции Т(х,у) мы, наряду с количественной информацией (условия (3) и (4)), используем также качественную информацию об искомой функции, т. е. функционал Ф(Т) требует, чтобы функция Т(х,у) была гладкой, что соответствует физической природе водопроводимости.

Теперь займемся минимизацией функционала (5). При каждом наборе значений функции Т(х,у) получаем вполне определенные значения функции Н(х,у), т. е. имеем оператор Н(Т), определенный алгоритмически по формулам (1), (2), (8), (9). Этот оператор в общем случае является нелинейным. Линеаризуем его следующим образом

H(T)=H(T~)+s=1n(Ts−Ts~)∂H∂Ts+R2(ΔT), 			(10)

где T~sзначение функции Т в точке (xs,ys), полученное в предыдущей итерации; R2(ΔT)  остаточный член разложения. Подставляя (10) в (5) и используя необходимое условие минимума функции многих переменных, получаем систему линейных алгебраических уравнений

∂Φ(T)∂Tk=i=1pHi~+s=1n(Ts−T~s)∂Hi∂Ts−Hiэ∂Hi∂Tk+μk(Tk−Tkэ)+γ(Tk−Tk~)=0,k=1,2,...,n,

или

s=1nсksTs=dk,k=1,2,...,n				(11)

с коэффициентами

сks=i=1p∂Hi∂Ts∂Hi∂Tk,k≠s,

сkk=i=1p∂Hi∂Tk2+γ+μk

и с правыми частями

dk=i=1pHiэ−H~i+s=1n∂Hi∂TsTs~∂Hi∂Tk+μkTkэ+γTk~.

Здесь

μk=1,еслиTkэзадано,0,еслиTkэнезадано.

Матрицы систем (8) и (11) являются симметричными и имеют диагональное преобладание и они легко решаются методом Гаусса. Производная ∂H∂T является операторной, т. е.

∂H∂T=∂Hi∂Tj,i,j=1,n,

а частные производные аппроксимируются разностными отношениями

∂Hi∂Tj≈ΔHiΔTj=Hi(ν+1)−Hi(ν)Tj(ν+1)−Hj(ν),

где νномер итерации.

Вычислительная процедура осуществляется в следующем порядке. Используя начальные значения Н и Т в качестве нулевого приближения, решается задача (1), (2) и определяется первое приближение Н(1) . Затем, придавая приращение ΔT функции T(х,у), находим второе приближение Н(2) . Это дает возможность приближенно определить производную ∂H∂T и решить систему (11) при некотором значении параметра регуляризации γ. Итерация по ν проводится до установления фильтрационного процесса. Если при этом полученные значения напоров в пределах ошибок не совпадут с данными экспериментальными значениями Hэ, то итерация проводится по параметру γ, выбор которого может быть осуществлен методом невязок [2].

Методика решения данной задачи отлажена на ряде тестовых примеров. Здесь рассмотрим один из них. В центре круговой в плане  области с радиусом R=3000 м работает откачивающая  скважина с постоянным дебитом, пробуренная в напорный водоносный пласт мощностью m=100 м. На границе области фильтрации поддерживается постоянный напор H0=1000 м. Точным решением задачи является функция H(x,y)=H0−5⋅10−6(R2−x2−y2). Водопроводимость  идентифицирована при  функции источника  f(x,y)=−10−3[60+0,02R−0,03(x+y)].

В табл.1 приведены точные и приближенные значения функции T(x,y) при различных значениях p и q, где p и q  – число экспериментальных (наблюдательных) точек по напорам и водопроводимости соответственно.

В табл. 2 решение данной задачи сравнивается с соответствующими результатами, полученными другими методами [6,7]. Следует отметить, что идентификация параметров водоносных горизонтов с использованием методов малых возмущений [6] и регуляризации является устойчивой процедурой, что очень важно при проведении гидрогеологических расчетов в реальных условиях

Таблица 1

Точные и приближенные значения водопроводимости T(x,y)

| Точные значения водопроводи-мости | Приближенные значения водопроводимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p=39 |  |  | p=15 |  |  | p=10 |  |  |
|  | q=15 | q=10 | q=5 | q=15 | q=10 | q=5 | q=15 | q=10 | q=5 |
| 2280 | 2200 | 2000 | 2365 | 1999 | 2299 | 2021 | 2236 | 1854 | 2155 |
| 3268 | 3200 | 3000 | 3155 | 3056 | 3248 | 3268 | 2960 | 3489 | 2965 |
| 4000 | 4260 | 3900 | 4236 | 3565 | 3699 | 4098 | 3574 | 4056 | 3156 |
| 5000 | 4950 | 4800 | 4300 | 4800 | 4287 | 4821 | 4865 | 5044 | 4421 |
| 5626 | 5000 | 5598 | 5012 | 5500 | 5490 | 5160 | 5011 | 5697 | 5795 |
| 6000 | 5500 | 6388 | 6020 | 6265 | 6388 | 5398 | 6265 | 6388 | 5326 |
| 7000 | 6300 | 6496 | 7000 | 7212 | 6496 | 6365 | 7356 | 6150 | 8000 |
| 8040 | 7500 | 7402 | 7037 | 7595 | 7402 | 7056 | 7522 | 7556 | 8867 |
| 8732 | 8000 | 8900 | 7800 | 8464 | 8900 | 7199 | 8464 | 8905 | 9856 |
| 9000 | 8800 | 8505 | 8231 | 8970 | 8505 | 8102 | 10250 | 8994 | 10269 |
| Относительные погрешности | 11,13 | 12,28 | 14,00 | 12,32 | 14,26 | 17,56 | 13,89 | 18,68 | 21,10 |

# Таблица 2

## Сравнение с результатами, полученными другими методами

| ## Относительная погрешность в % | q=15 |  |  | q=10 |  |  | q=5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | a | b | c | a | b | c |
|  | 12,45 | 12,59 | 12,32 | 13,99 | 15,40 | 14,26 | 15,41 | 16,89 | 17,56 |

Примечание:      aпогрешности метода малых возмущений [6];

bпогрешности, полученные в работе [7];

спогрешности метода регуляризации, полученные при p=15.

ЛИТЕРАТУРА

- ПолубариноваКочина П. Я. Теория движения грунтовых вод. М.: Наука, 1977.664с.

- Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач.  М.: Наука, 1974  233с.

- Мурзакматов М. У., Мамыров Ж. М. Об идентификации коэффициента фильтрации в неоднородном водоносном горизонте // Вестник ИссыкКульского университета, № 3, 1999.  с. 7377.

- Джаныбеков Ч. Математическое моделирование движения грунтовых вод в многослойных средах.  Фрунзе: Илим, 1982.  280 с.

- Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов.  М.: Мир, 1979. 392 с.

- Мурзакматов М.У., Байболотов Б. А. Об идентификации водопроводимости напорного потока методом теории возмущений //Вестник ИссыкКульского университета, № 9 Каракол, 2003.с. 4954.

- Мурзакматов М. У., Исабеков К. А. Об идентификации параметров планового фильтрационного потока //Вестник ИссыкКульского университета, № 9 Каракол, 2003.с. 2633.