УДК 533.9;533.521

Ю.Г.Смирнова

ВЛИЯНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ  СПИРАЛИ НА РАЗРЯД

В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРУБКЕ

Исследовано влияние  расположения спирали внутри дилектрической трубки на ток, мощность разряда, концентрацию озона в барьерно-поверхностном разряде в диэлектрической трубке с металлической спиралью.

Введение. Опыт использования газового разряда для генерирования озона известен давно. В последнее время, как наиболее удобный и энергетически выгодный, выделился барьерно-поверхностный разряд [1,2].

Исследования барьерно-поверхностного разряда в диэлектрической трубке с металлической спиралью [3] показали, что разряд перспективен в использовании [4,5]. Изучение визуальной картины разряда выявило, что время зажигания и цвет свечения разряда зависят от газа, на котором происходит разряд. Свечение разряда возникает в виде слабой короны вокруг проволоки, с ростом напряжения становятся различимы отдельные микроискорки. При дальнейшем увеличении напряжения интенсивность разряда возрастает, он переходит в скользящую форму. Из-за поляризации диэлектрика напряженность поля у его поверхности больше и разряд  покрывает стенки диэлектрической трубки. При  напряжениях больше U=7 кВ  разряд покрывает не только  поверхность трубки, но и частично заполняет ее полость, это становится возможным вследствие того, что  напряженности поля хватает для  развития  каналов микроразряда от спирали не только к поверхности диэлектрической трубки, но и в ее объем. Исследование конструктивных особенностей позволило выявить, что концентрация озона с длиной трубки и шагом спирали проходят через максимум. Варьирование диаметра проволоки спирали значительных изменений как электрические характеристики разряда, так и в процесс синтеза озона не вносит.

В представленной работе исследуется влияние расположения спирали в полости диэлектрической трубки на барьерно-поверхностный разряд в диэлектрической трубке с металлической спиралью. Рассмотрены следующие варианты: спираль плотно прилегает к стенкам диэлектрической трубки, спираль свободно размещается в полости трубки, при этом средний зазор между спиралью и трубкой составляет 1мм.

Экспериментальная установка.

Исследование барьерно–поверхностного разряда в диэлектрической трубке с металлической спиралью проводится на основе   озонатора (рис.1.), включающем в себя диэлектрическую трубку  из поливинилхлорида 1 (ПВХ)  варьируемой длины,  внутренним диаметром 10 мм, толщиной стенок 2,5 мм. Внутрь трубки помещается металлическая спираль из нихрома 2, шагом спирали 1см, на которую подается переменное напряжение, с частотой 50 Гц с высоковольтного трансформатора ТГ1020К-У2. Для избежания перегрева диэлектрической трубки, которое ведет к термальному разложению озона, ее помещали в проточную воду 3 температурой не выше 20ºС. К воде подводится низкопотенциальный электрод. Через трубку транспортируется  предварительно осушенный кислород. Расход кислорода регулируется редукторами кислородного баллона. Поток кислорода, проходя через полость трубки, увлекает за собой образовавшийся в зоне разряда озон. Концентрация озона в озоно-кислородной смеси определяется на выходе из трубки.

Электрические характеристики определялись  путем осциллографирования тока, напряжения и вольткулоновской характеристики  по схеме приведенной на рис.2. Осциллограммы снимались с экрана двухлучевого осциллографа С1-83, входное сопротивление которого 1 МОм, а емкость 40 пФ. При регистрации осциллограмм тока I(t), напряжения U(t) в схеме используется омической делитель, коэффициент делителя 840  и шунт сопротивлением 480 Ом. При регистрации вольткулоновской характеристики q(U) использовался конденсатор  емкостью 2µF, конденсатор накапливает заряд равный тому, который переносится через озонатор [2]. Активная мощность W определялась из площади циклограмм, т.к. заряд и напряжение связаны между собой в координатах [6] и их зависимость представляет фигуру, площадь которой численно равна величине энергии выделяемой разрядом за период приложенного напряжения

Рис.1. Поперечный разрез озонатора.

Рис. 2. Электрическая схема установки.

1-  лабораторный автотрансформатор, 2 - высоковольтный трансформатор ТГ1020К-У2, 3- делитель напряжения,  4-электронный миллиамперметр,5- шунт, 6- конденсатор, 7- озонирующий блок

Концентрации озона определялась йодометрическим методом по стандартной методике  [7]. Сущность метода заключается в том, что через раствор йодистого калия и серной кислоты барботируется  озоно-кислородная смесь. В результате химической реакции выделяется свободный йод по уравнению:

O3 +2KI+H2 SO4 =I2 +K2 SO4 + O2+H2O

Выделившийся йод оттитровывался серноватокислым натрием,

2Na2 S3 O3+ I2  =Na2 S4 O6+2NaI

Титрование проводится до полного связывания свободного йода, количество тиосульфата пошедшего на титрование, пропорционально количеству озона, вступившему в реакцию.

Концентрация  озона Со3 определяется по формуле:

Со3=(Э0*Vт*Мт)/Vг

где Э0 –молярная масса эквивалента озонаЭ0=М(1/2О3)=24 г/моль,

Vт – объем раствора тиосульфата пошедшего на титрование   мл,

Мт – молярная концентрация раствора тиосульфата     моль/л,

Vг – объем  озоно - кислородной смеси прошедший через раствор   л..

Результаты измерений и их анализ.

Эксперименты показали, все исследуемые параметры зависят от размещения спирали внутри трубки. Увеличение тока  с напряжением характерно для любого вида барьерного разряда, однако, классический барьерный разряд характеризуется постепенным ростом тока до напряжения зажигания и резким подъемом после, отчего вольтамперная характеристика имеет вид двух пересекающихся кривых [2]. Постепенное увеличение тока в нашем случае связано с изменением эффективной емкости, которая увеличивается с напряжением, так как плазма  разряда постепенно заполняет поверхность диэлектрической трубки (рис. 3). Ток разряда при плотном прилегании спирали к поверхности трубки  больше, чем при наличии зазора между спиралью и трубкой  (на всех рисунках  П - плотное прилегание спирали,  С – свободное положение спирали, с наличием зазора 1мм). При плотном прилегании спирали к поверхности трубки межэлектродное расстояние  меньше, чем при свободном расположении спирали, и равно толщине диэлектрика. Вследствие этого, напряженность поля  у поверхности диэлектрика в этом случае больше, а это способствует развитию более мощных токовых каналов при одном и том же напряжении питания.

Активная мощность разряда, для разных длин диэлектрической трубки   представлена на рис.4. Активная мощность зависит от количества и величины микроразрядов, число которых возрастает с напряжением. Для плотного прилегания спирали активная мощность значительно выше, чем для свободного положения, что связано с доминированием  тока.

На рис.5 представлен график зависимости концентрации озона от напряжения, при расходе газа 0,2 л/мин. Концентрация увеличивается с длиной и напряжением. Концентрация при плотном прилегании  спирали к  поверхности трубки выше, чем при свободном расположении, по-видимому, это связано с активной мощностью разряда в том и другом случае. Кроме того, наблюдается различие в качественной форме кривых. Для зависимостей характеризующих свободное положение спирали наблюдается некая вогнутость, слабый рост. Вторая группа кривых резко увеличивается с напряжением и имеет тенденцию к насыщению. Ранее проведенные исследования показали влияние расхода кислорода на концентрацию и наработку озона [5].

| Рис.3. Вольтамперная характеристика разряда для длины трубки 1 м, 2 м, 2,5 м. | Рис.4. Активная мощность разряда при плотном и свободном положении спирали для длины трубки 1 м, 2 м, 2,5 м. |
| --- | --- |

На рис.6. показана зависимость концентрации озона от расхода кислорода при плотном и свободном положении спирали на длине 1 м и 2,5 м для  эффективного напряжения U=10 кВ. С увеличением расхода кислорода концентрация уменьшается, вероятно, наработанный озон разбавляется прогоняемым кислородом.  Наработка озона, наоборот, с увеличением расхода кислорода возрастает рис.7.

| Рис.5. Концентрация озона при плотном и свободном положении спирали для длины трубки 1 м, 2 м, 2,5 м. | Рис.6. Концентрация озона при варьировании расхода кислорода для эффективного напряжения U=10kB. |
| --- | --- |

На рис.8 представлен график зависимости  энергозатрат на синтез озона  от  эффективного напряжения для расхода кислорода 0,2 л/мин.  Энергозатраты   проходят через минимум с напряжением, приходящийся на 6 кВ и увеличиваются с длиной трубки. При плотном прилегании спирали несколько меньше, чем  при свободном положении спирали. На подобном расположении энергозатрат, видимо, сказываются более высокие концентрации озона для плотного прилегания спирали.

| Рис.7. Наработка озона в зависимости от расхода кислорода для длины 1 и 2,5 м для плотного и свободного положения при эффективном напряжении U=10kB | Рис.8. Энергозатраты на синтез озона для длины трубки 1 м, 2 м, 2,5 м. |
| --- | --- |

Выводы

- Активная мощность и ток разряда при плотном прилегании спирали больше, чем при свободном положении спирали, это объясняется развитием более мощных токовых каналов при одном напряжении питания.

- Концентрация и наработка озона также больше при  плотном прилегании спирали, что связано с активной мощностью разряда. Концентрация озона уменьшается с расходом кислорода, в то время как наработка возрастает.

ЛИТЕРАТУРА

- Masuda S, Kiss E//Chramic-Based ozonizer using high frequency discharge /IEEE Transactions on  Industry Applications/1988.vol.24,2 –P.243-248

- Филипов Ю.В., Вобликова В.А., Пантелеев В.И. //Электросинтез озона. М.:МГУ,1987.,139с.

- Энгельшт В.С., Ларькина Л.Т. / Озонатор. Патент КР. № 39, 28.09.94.

- Смирнова Ю.Г., БоромбаевМ.К. Генерация озона в барьерно-поверхностном разряде в диэлектрической трубке с металлической спиралью./ Мат. межд. науч.-тех. симп., КТУ,Т.1.,Бишкек.2004.,с.572-576.

- Смирнова Ю.Г. Барьерно-поверхностный разряд в диэлектрической трубке с металлической спиралью // Вестник ИГУ.,2005., №.13. ,с. 44-53.

- Боромбаев М.К., Шаршембиев К., Энгельшт В.С. Барьерно-поверхностный разряд на   двухжильном проводе // Вестник КРСУ, Бишкек. 2003.Том  2. № 2    – с.53-58.

- Иодометрический метод измерения концентрации озона. Инструкция Р5 Р-Л 1-83 Ангарского филиала ОК БА.