УДК 536.7:628.543

Р.К.Балан

ЫГУ им. К.Тыныстанова

БАЛАНС ЭНЕРГИИ ПРИ СЖИГАНИИ

ЗАБАЛЛАСТИРОВАННОГО ТОПЛИВА

На основе термодинамического анализа развита методика оценки составляющих баланса энергии при сжигании забалластированного топлива, включая теплотворную способность, теплоту сгорания, физическое тепло, потери на испарение воды, диссоциацию и недожог топлива, а также теплоту побочных  эндо- и экзотермических реакций, происходящих с балластом.

Введение

Общие соображения о тепловом балансе при сжигании топлива рассмотрены в  монографии  [1]. При сгорании топлива в адиабатических  условиях, когда система замкнута и изолирована от окружающей среды по тепло- и массообмену,  основными составляющими теплового баланса являются следующие. Приход теплоты: теплота сгорания топлива и теплота других, отличных от горения, экзотермических реакций, протекающих в системе. Расход теплоты: физическая теплота продуктов сгорания, теплота сгорания недожженного топлива, теплота парообразования, теплота, поглощенная эндотермическими реакциями. Автор [1] не указывает возможные потери на диссоциацию, нет иллюстрации расчета некоторых составляющих баланса.

В работе [2] введено понятие потерь тепла на диссоциацию. Речь идет об образовании веществ с затратой энергии. В случае водород-кислородной топливной смеси : О, Н, ОН, НО2. В стехиометрической смеси водород-кислород потери на диссоциацию могут достигать 15%. Кроме того, показано, что даже при стехиометрическом (б=1) соотношении топлива и окислителя часть топлива при высокой температуре оказывается несгоревшим из-за  реакции, обратной окислению. Другими словами, реальная теплота сгорания qг оказывается меньше теплотворной способности qгмах., и при высоких температурах потери от недожога могут быть существенными.

В данной работе выписаны все необходимые формулы для расчета составляющих теплового баланса. Приведены примеры, иллюстрирующие методику, в том числе для балластов нейтральных, с эндотермическими и экзотермическими реакциями. Указанное балластирование позволяет управлять составляющими теплового баланса, и может быть использовано в практике сжигания топлива.

Рассматривается сжигание водород-кислородной смеси при атмосферном давлении в адиабатических условиях. Балластами являются кислород О2 (сверх стехиометрического), гематит Fe2O3(c), смесь оксидов кальция СаО(с) и кремния SiO2(с).

Метод исследования

Расчет адиабатической температуры и продуктов сгорания проводится по универсальной программе ТЕРРА [3]. Программа ТЕРРА основана на принципе максимума  энтропии, имеет обширную базу данных по термодинамическим свойствам веществ и позволяет получить полную информацию термодинамического анализа. Программа отличается высоким быстродействием и простотой в использовании.

Адиабатическая температура при  вычисленных компонентах равновесной системы находится на основе закона сохранения энергии [4]                                                                	                 Iпр(Tад)=Iисх(To),

Iисх(T0)=jΜjΔfHj0, 		Iпр(Tад)=iΜiΔfHi0+iΜiT0TадCPi(T)dT,

здесь Iисх(T0) – сумма  энтальпий образования исходных компонентов ∆fН0 с учетом их мольной доли М,	  Iпр(Tад) – сумма энтальпий образования продуктов переработки и  энтальпий их  нагрева от начальной температуры Т0=298,15 К до адиабатической Тад, 
Ср – удельная теплоемкость.

Основные формулы баланса энергии  для водород-кислородной топливной смеси.

Максимальная теплота сгорания  (теплотворная способность)

qгмах=[Н2]исх*∆fH0 (H2O, г) 	,	 кДж/кг.				(1)

Реальная теплота сгорания (выделенное тепло)

qг=[Н2О]*∆fH0 (H2O, г)  ,		кДж/кг.				(2)

Недожог водорода

qнж=| qгмах - qг| , 	кДж/кг.					(3)

Затраты на диссоциацию

qдисс=[O]*∆fH0(O)+ [H]* ∆fH0 (H)+ [OH]* ∆fH0 (OH)+ [HО2]* ∆fH0 (HО2),     кДж/кг,	(4)

здесь  [Н2]исх - содержание водорода в исходной топливной смеси, [H2O, г] - содержание паров воды от  сгоревшего водорода,  [O], [H], [OH], [HО2] - содержание соответствующих веществ в продуктах сгорания,   моль/кг.

Физическое тепло продуктов сгорания

∆H=Мi*∆Hi , 						(5)

где Мi - мольные доли продуктов сгорания, моль/кг, 	∆Hi - энтальпия нагрева i-компонента от начальной температуры Т0 до температуры горения Тад.

Теплота реакции с участием балласта [4]

qхр=Мk*∆fHk0-Мn*∆f Hn0, 				(6)

где индекс k относится к продуктам реакции балласта, а индекс n к его исходным компонентам.

Тепловой баланс в целом можно записать в виде

-qгмах =∆H+qнж+ qдисс+qхр+∆Hисп ,		-qг=∆H+ qдисс+qхр+∆Hисп , 			(7)

где ∆Hисп - теплота испарения воды, если таковая присутствует в топливной смеси.

В термодинамике принято, что теплоты химических и физических  экзотермических превращений имеют знак минус, эндотермических – плюс.

Необходимые для расчета  стандартные энтальпии образования и энтальпии нагрева брались из базы данных программного комплекса ТЕРРА.

Результаты расчета.  Интерпретация

- Сжигание водорода в стехиометрической смеси с кислородом (б=1). Результаты расчета продуктов сгорания приведены в табл. 1.

Таблица 1.

| Топливная смесь Н2+0,5Оў |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Содержание Мi, моль/кг | Энтальпия образования ∆f, кДж/моль | Энтальпия нагрева ∆Hi (Тад=3080 К), кДж/моль | Мi*∆f, кДж/кг | Мi*∆Hi, кДж/кг |
| O | 2,2239 | 249,18 | 58,21 | 554,14 | 129,46 |
| O2 | 3,4146 | 0 | 101,24 | 0 | 345,7 |
| H | 5,1798 | 218 | 57,77 | 1129,18 | 299,26 |
| H2 | 10,019 | 0 | 91,56 | 0 | 917,38 |
| OH | 7,1026 | 39,35 | 92,63 | 279,46 | 657,92 |
| HO2 | 0,00303 | 9,6 | 143,63 | 0,029 | 0,435 |
| H2O | 39,347 | -241,815 | 132,19 | -9514,7 | 5201,4 |
| H2O2 | 0,000175 | -136 | 189,88 | -0,0238 | 0,033 |
|  |  |  |  | ∆fH0 = -7,55 МДж/кг | ∆H =7,55 МДж/кг |

Здесь ∆fHi0  - стандартная энтальпии образования i-го вещества, ∆Hi(Тад) - энтальпии нагрева от исходной температуры Т0=298,15 К до адиабатической температура Тад=3080 К, ∆fH0 - суммарная стандартная энтальпия образования продуктов сгорания, ∆H(Тад) - суммарная энтальпия нагрева продуктов сгорания. Исходный состав Н2+0,5О2 имеет, по определению, энтальпию образовании, равную нулю. Поэтому при входе в программу задаем энтальпию I=0.

Расчет по программе ТЕРРА выполняется согласно условию ∆H(Тад)+ ∆fH0≡I. Результаты, приведенные в табл.1, показывают, что это условие выполнено.

Максимальная теплота сгорания  (теплотворная способность)

qгмах=[Н2]исх*∆fH0 (H2O, г) = -55,585*241,815 кДж/кг= -13,42 МДж/кг.

Реальная теплота сгорания (выделенное тепло)

qг=[Н2О]*∆fH0 (H2O, г)= -39,347*241,815 кДж/кг= -9,51 МДж/кг.

Недожог водорода	 qнж=| qгмах  - qг |=3,91 МДж/кг.

Энтальпия диссоциации (образование О, Н, ОН, НО2) – реакции идущие с поглощением тепла, дают в сумме, согласно табл.1, 	qдисс=1,96 МДж/кг.

Суммарная энтальпия нагрева продуктов горения 	∆H(Тад)=7,55 МДж/кг.

Баланс энергии в данном примере 	-qгмах=∆H+ qдисс+ qнж ,	причем

qнж−qгмах =29%,     qдисс−qгмах =14,6%,     ΔH−qгмах=56,3%=з.

Фактически з – это КПД нагрева продуктов при горении с учетом недожога топлива и затрат на диссоциацию. Отметим, что химическая энергия, связанная с недожогом и диссоциацией может быть возвращена при охлаждении продуктов горения (например до Т=1500 К, как это будет видно из следующего примера) – происходит догорание и рекомбинация. При этом выделяется тепло и в пределе 	∆H= -qгмах.

Сжигание водорода с избытком кислорода. Исходная топливная смесь

Н2+б(0,5О2), 	б=11.

Избыточный кислород является балластом, снижающим адиабатическую температуру.

Результаты расчета приведены в табл. 2

Таблица 2.

| Топливная смесь Н2+0,5О2+5О2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Содержание Мi, моль/кг | Энтальпия образования ∆f, кДж/моль | Энтальпия нагрева ∆Hi (Тад=1460 К), кДж/моль | Мi*∆f, кДж/кг | Мi*∆Hi, кДж/кг |
| O | 0,000069 | 2498,176 | 24,405 | 0,173 | 0,0017 |
| O2 | 28,09 | 0 | 39,087 | 0 | 1097,876 |
| H2 | 0,000006 | 0 | 34,955 | 0 | 0,00021 |
| OH | 0,0033 | 39,346 | 35,472 | 0,129 | 0,117 |
| HO2 | 0,0000222 | 9,599 | 52,426 | 0,00021 | 0,0012 |
| H2O | 5,62 | -241,815 | 46,35 | -1358,03 | 260,30 |
|  |  |  |  | ∆fH0 = -1,36 МДж/кг | ∆H=1,36 МДж/кг |

Из-за сравнительно низкой температуры (Тад=1460 К) отсутствуют недожог и диссоциация. В результате физическое тепло точно равно теплоте сгорания ∆H= -qг= -∆fH0(Н2О, г)= -qгмах.

Энтальпия образования исходных веществ I=0. Расчетный баланс 	I=∆fH0+∆H выполнен.

- Сжигание водорода в кислороде с присадкой гематита Fe2O3(с). Исходный состав   Н2+0,5О2+2Fe2O3(с).

Результаты расчета приведены в табл. 3

Таблица 3.

| Топливная смесь Н2+0,5О2+2Fe2O3(с) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Содержание Мi, моль/кг | Энтальпия образования ∆f, кДж/моль | Энтальпия нагрева ∆Hi (Тад=1050 К), кДж/моль | Мi*∆f, кДж/кг | Мi*∆Hi, кДж/кг |  |
| H2O | 2,96 | -241,815 | 28,064 | -716,69 | 83,18 |  |
| Fe2O3(c) | 5,93 | -823,001 | 106,886 | -4878,50 | 633,59 |  |
|  |  |  |  | ∆fH0 = -5,6 МДж/кг | ∆H=0,72 МДж/кг |  |

Продуктами горения являются вода и Fe2O3(с). Химического превращения балласта не произошло. Теплота сгорания водорода равна qг= -0,72 МДж/кг. Физическая теплота равна ∆H=0,72 МДж/кг,	- qг≡∆H. Энтальпия образования исходных веществ 
I=-4,88 МДж/кг. Расчетный баланс	I=∆fH0+∆H 	 выполнен.

Сжигание водорода в кислороде с присадкой гематита Fe2O3(с). Исходный состав

Н2+0,5О2+0,6Fe2O3(с).

Результаты расчета приведены в табл. 4

Таблица 4.

| Топливная смесь Н2+0,5О2+0,6Fe2O3(с) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Содержание Мi, моль/кг | Энтальпия образования ∆f, кДж/моль | Энтальпия нагрева ∆Hi (Тад=1815 К), кДж/моль | Мi*∆f, кДж/кг | Мi*∆Hi, кДж/кг |
| O | 0,00041 | 2498,18 | 31,868 | 1,033 | 0,013 |
| O2 | 0,87 | 0 | 52,3 | 0 | 45,75 |
| H2 | 0,0018 | 0 | 46,698 | 0 | 0,085 |
| OH | 0,018 | 39,35 | 47,433 | 0,70 | 0,85 |
| H2O | 8,77 | -241,82 | 63,702 | -2121,66 | 558,91 |
| Fe3O4(c) | 3,51 | -1113 | 309,689 | -3910,97 | 1088,216 |
| Fe(OH)2 | 0,00029 | -305,21 | 147,006 | -0,088 | 0,042 |
|  |  |  |  | ∆fH0 = -6 Дж/кг | ∆H=1,7 МДж/кг |

Адиабатическая температура (Тад=1815 К)  существенно выше, чем в предыдущем примере. Как видно из табл. 4, произошла эндотермическая реакция с образованием магнетита Fe3O4(c)

1,5 Fe2O3(c)= Fe3O4(c)+0,25О2, 	q=123 кДж/моль Fe3O4(c). 				(8)

Теплота сгорания водорода qг= -2,1 МДж/кг. Физическая теплота продуктов сгорания равна ∆H=1,7 МДж/кг. Отсюда следует, что затраты на химические реакции   qxp= -qг-∆H=0,4 МДж/кг. Такая же величина получается непосредственно из реакции (8) по вычисленному составу продуктов горения [Fe3O4(c)]=3,5 моль/кг, qxp=123*3,5 кДж/кг=0,43 МДж/кг. Затраты на эндотермическую реакцию уменьшают физическое тепло на величину qxp,  при этом

ΔH−qг=81%,         qхр−qг=19%.

Недожог водорода и затраты на диссоциацию  практически отсутствуют. Энтальпия образования исходных веществ I= -4,3 МДж/кг. Расчетный баланс 	I=∆fH0+∆H 	выполнен.

- Сжигание водорода в кислороде с присадкой оксидов кальция CaO(с) и кремния SiO2.(с) Исходный состав

Н2+0,5О2+2(3CaO(с)+2SiO2(с)).

Результаты расчета приведены в табл.  5

Таблица 5.

| Топливная смесь Н2+0,5О2+6СаО(с)+4SiO2(c) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Содержание Мi, моль/кг | Энтальпия образования ∆f, кДж/моль | Энтальпия нагрева ∆Hi (Тад=1460 К), кДж/моль | Мi*∆f, кДж/кг | Мi*∆Hi, кДж/кг |
| O2 | 0,0001 | 0 | 39,222 | 0 | 0,004 |
| H2 | 0,00023 | 0 | 21,9 | 0 | 0,0051 |
| H2O | 1,68 | -241,815 | 46,523 | -406,47 | 78,20 |
| CaO(c) | 0,0009 | -635,091 | 60,336 | -0,575 | 0,055 |
| Ca3Si2O7(c) | 3,36 | -3961,003 | 331,829 | -13317,3 | 1115,64 |
|  |  |  |  | ∆fH0= -13,72 М Дж/кг | ∆H=1,19 МДж/кг |

Как видно из табл. 5, при сжигании водорода произошла экзотермическая реакция с выделением тепла   3CaO(с)+2SiO2(с)=Са3Si2O7(c),  	q= -234 кДж/моль Са3Si2O7(c).		(9)

Теплота сгорания водорода     qг= -0,41МДж/кг,   физическая теплота  ∆H=1,19МДж/кг, теплота химической реакции 	qхр= -qг -∆H= -0,78МДж/кг. Такая же величина получается непосредственно из реакции (9) по вычисленному составу продуктов горения [Са3Si2O7(c)]=3,36 моль/кг, 		qxp= -234*3,36 кДж/кг= -0,79 МДж/кг. Как видно, физическая теплота  ∆H=1,19МДж/кг почти в три раза превышает теплоту сгорания водорода. Обусловлено это тем, что при экзотермической реакции с образованием Са3Si2O7(c) выделяется тепла примерно в два раза больше, чем при сгорании водорода. Ситуация подобна той, что происходит при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе (СВС). Энтальпия образования исходных веществ  I= -12,53 МДж/кг.  Расчетный баланс I=∆fH0+∆H выполнен.

Заключение

Развитый метод принципиально может быть применен для  прогноза режима горения и составляющих теплового баланса любых топлив и топливных систем. Он позволяет, в случае необходимости, корректировать режим горения путем введения соответствующего балласта. Например, увеличение содержания окислителя или другого нейтрального газа позволяет уменьшить адиабатическую температуру, устранить потери тепла из-за диссоциации и недожога. Особый интерес представляют присадки, проявляющие экзотермический эффект. Как, например, в данной работе смесь оксидов кальция и кремния. Этот экзотермический эффект увеличивает тепловыделение в системе и позволяет соответственно уменьшить количество необходимого топлива. Целесообразно расширить поиск доступных и дешевых присадок с экзотермическим эффектом. Важное применение эти присадки могут найти в металлургии с жидким шлакообразованием при выделении металлов из руд, а также при переработке твердых бытовых отходов [5].

ЛИТЕРАТУРА

- Хоффман Е. Энерготехнологическое использование угля. /Пер. с англ.. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 328 с.

- Искаков Р.Т., Энгельшт В.С. Термодинамический анализ влияния влажности на горение водорода. -Бишкек: Известия НАН КР, 2002, №4, с. 15-21.

- Трусов Б.Г. Программная система ТЕРРА для моделирования фазовых и химических равновесий в плазмохимических системах. 3-й международный симпозиум по теоретической и прикладной плазмохимии. Сборник материалов. – Т.I. – Иваново, 2002. с. 217-220

- Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание: В 4-х т./ Гурвич Л. В., Вейц И. В., Медведев В. А.  и др. – М.: Наука, 1978-1982.

- Гречко А.В., Денисов В.Ф., Калнин Е.И. О новой отечественной технологии переработки твердых бытовых отходов в барботируемом расплаве шлака (в печи Ванюкова).   –М.: Энергетика, 1996, № 12, с. 15-17.

(с)-конденсированное состояние