УДК 532.546

М.У.Мурзакматов, Э.Э.Маданбекова

ЫГУ им. К.Тыныстанова

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

УСТАНОВИВШЕЙСЯ ФИЛЬТРАЦИИ В МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАСТАХ

Разрабатывается алгоритм численного решения задач фильтрации подземных вод в многослойной пористой среде методом конечных элементов.

Рассмотрим установившееся движение подземных вод в многослойном пласте, состоящем из основного хорошо проницаемого напорного горизонта, покрытого малопроницаемой покровной толщей и подстилаемого снизу слабопроницаемой прослойкой, через которую происходит связь с нижележащим водоносным горизонтом в жестком режиме (рис.1). При расчетах фильтрации в слоистых водоносных системах обычно используются общие предпосылки перетекания, в которых предполагается, что движение через раздельные относительно малопроницаемые слои происходит только по вертикали, а в хорошо проницаемых слоях - только по горизонтали.

Движение подземных вод в многослойной среде с учетом указанных предпосылок описывается следующей системой дифференциальных уравнений [1-3]:

−∂∂xkb(h−b)∂h∂x−∂∂ykb(h−b)∂h∂y+kbh−Hh−b=f, ∂∂xT∂H∂x+∂∂yT∂H∂y+kbh−Hh−b−kHmHH−Z=W, (x,y)∈Д,

(1)

(2)

где h(x, y), H(x, y) и Z(x, y) – отметки уровня грунтовых вод (УГВ) в верхнем слое и напоров в основном и нижележащем напорных пластах соответственно; Т(x, y)=к(x, y) m(x,y) – водопроводимость основного водоносного горизонта; кв(x, y), к(x, y) и  кн= const – коэффициенты фильтрации верхнего, основного и слабопроницаемого пластов соответственно; в(x,y) – поверхность раздела покровного и основного напорного слоев; m(x,y) и mн(x,y) – мощности напорного и слабопроницаемого пластов; f(x, y) – функция инфильтрации; W(x,y) – функция, учитывающая работу эксплуатационных скважин, отбирающих воды основного водоносного горизонта.

Граничные условия для уравнений (1) имеют вид

Tb∂h∂n+βbh=αb,                                                                               (3)

T∂H∂n+βH=α, (x,y)∈S=∂Д.                                   (4)

Здесь

Tb=kbh−b,                                                                                            (5)

βb(x,y), β(x,y), αb(x,y) и α(x,y)- заданные функции,  Д - область фильтрации в плане,  S - ее граница,  ∂ ⁄ ∂n - производная по нормали к границе области.

В задаче (1) –(4) перейдем к безразмерным переменным по формулам

x=xl, y=yl, h=hHхар, H=HHхар, Z=ZHхар, T=TTхар,

Tb=TbTхар, mH=mHHхар, b=bHхар , kb=l2TхарHхарkb, kH=l2TхарHхарkH,f=l2TхарHхарf, W=l2TхарHхарW, αb=lTхарHхарαb, βb=lTхарβb,α=lTхарHхарα, β=lTхарβ.

Здесь l - диаметр области; Нхар ,Тхар - некоторые характерные значения напоров и водопроводимости. В дальнейшем для упрощения записи звездочки у безразмерных переменных опускаем.

Задачу (1) –(4) решаем методом конечных элементов [4, 5]. Разобьем область  Д  на  m  треугольных элементов и представим искомые функции       h (х, у)  и     Н(х, у)   в виде разложения

h(x,y)≈hn(x,y)=j=1nhjNj(x,y),                                                            (6)

H(x,y)≈Hn(x,y)=j=1nHjNj(x,y),                                                      (7)

где 	hj=h(xj,yj) , Hj=H(xj,yj) -  значения искомых функций в узлах сетки;

Nj(x,y)=aj+bjx+cjy - линейные базисные функции;  n - число узлов сетки.

Представим уравнения (1), (2) в виде

−∂∂xTb∂h∂x−∂∂yTb∂h∂y+Qbh=Fb, (x,y)∈Д,                            (8)

−∂∂xT∂H∂x−∂∂yT∂H∂y+QH=F, (x,y)∈Д,                              (9)

где

Qb=kbh−b, Q=Qb+kHmH, Fb=f+QbH, F=−W+Qbh+kHZmH.      (10)

Образуя начальные приближения h(0) (х, у)  и  Н(0) (х, у), подставим их в формулы (5) и (10) вместо функций h и Н и решаем уравнения (8) и (9) совместно с краевыми условиями (3) и (4) соответственно. Обозначим полученные решения через  h(1)  и  H(1),  подставим их в формулы (5) и (10), и, решая задачи (8), (3)  и  (9), (4), находим следующие приближения  h(2)  и  Н(2) и т.д. Итерационный процесс продолжим до выполнения каждого из условий

maxihi(v+1)−hi(v)<ε , maxiHi(v+1)−Hi(v)<ε,                   (11)

где  v -  номер итерации;      i=1,2,3,…,n ;        ε>0 – заданное малое число.

Подставляем в уравнения  (8)  и  (9) и краевые условия  (3)  и  (4) вместо  h  и  H  функции hn и Hn и применяем обобщенный принцип Галеркина:

ДNi(x,y)−∂∂xTb∂hn∂x−∂∂yTb∂hn∂y+Qbhn−Fbdxdy+SNi(x,y)Tb∂hn∂n+βbhn−αβds=0, i=1,2,...,n,

ДNi(x,y)−∂∂xT∂Hn∂x−∂∂yT∂Hn∂y+QHn−Fdxdy+SNi(x,y)T∂Hn∂n+βHn−αds=0,  i=1,2,...,n.Используя формулу Грина, получаем системы уравнений

ДTb∂Ni∂x∂hn∂x+∂Ni∂y∂hn∂ydxdy+ДNiQbhndxdy+SNiβbhnds=ДNiFbdxdy+SNiαbds, i=1,2,...,n,

DT∂Ni∂x∂Hn∂x+∂Ni∂y∂Hn∂ydxdy+ДNiQHndxdy+SNiβHnds=ДNiFdxdy+SNiαds,  i=1,2,...,n,

или,   в силу разложений (6) и (7) приходим к системам линейных  алгебраических уравнений (СЛАУ)

j=1naijhj=bi, i=1,2,...,n                                                                       (12)

и

j=1nAijHj=Bi, i=1,2,...,n, 	        		                                      (13)

где

aij=ДTbq(Ni,Nj)dxdy+ДQbNi(x,y)Nj(x,y)dxdy+SβbNi(x,y)Nj(x,y)ds,

bi=ДFbNi(x,y)dxdy+SαbNi(x,y)ds,

Aij=ДT q(Ni,Nj)dxdy+ДQNi(x,y)Nj(x,y)dxdy+SβNi(x,y)Nj(x,y)ds,Bi=ДF Ni(x,y)dxdy+SαNi(x,y)ds,q(Ni,Nj)=∂Ni∂x∂Nj∂x+∂Ni∂y∂Nj∂y.

Матрицы СЛАУ (12) и (13) являются хорошо обусловленными с диагональным преобладанием, и они легко решаются методом Гаусса.

Изложенный алгоритм и реализующая его программа отлажены на ряде тестовых задач.  Рассмотрим одну из них. Область фильтрации в плане представляет собой круг радиуса r=3000 м, а вертикальный разрез имеет вид как на рис.1. Уравнения (1) и (2) описывают  движение грунтовых и напорных вод в первых двух пластах от поверхности земли соответственно. На  границе области, т.е. на окружности радиуса r  заданы краевые условия (3) и (4). Проведя концентрические окружности радиуса 1000 м и 2000 м, область разбиваем на  55 элементов, число узлов при этом n=39.

Задача  (1)-(4) решается  со следующими данными:

h(x,y)=hr2+ε(r2−x2−y2)+b0 м, r=3000 м, ε=16⋅10−4,b0=300 м, hr=350 м, h(0,0)=h0=370 м, H(x,y)=h(x,y)+5 м,Z(x,y)=h(x,y)+10 м, kb(x,y)=10xyr2+5 м/сут, kH=20м/сут, mH=40 м,

T(x,y)=hr2+ε(r2−x2−y2)=h(x,y)−b0, f(x,y)=2ε2kb(x,y)−5−5kb(x,y)T(x,y),W(x,y)=2,5−2ε−5kb(x,y)T(x,y), βb(x,y)=αb+ε⋅r⋅kbhr+b0 на S,β(x,y)=α+ε⋅rhr+b0+5 на S.

В табл.1. приведены точные и приближенные значения искомых функций в некоторых узлах сетки.  Узел № 20 расположен в  центре области.

Таблица 1

Результаты тестовой задачи

| Расстояние от центра, м | Узлы Точные значения, м Приближенные значения, м Относительные погрешности, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | Узлы | 2 | 6 | 29 | 35 |  |
|  | Точные знач.УГВ | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |
|  | Приб.знач. УГВ | 651.54 | 654.90 | 653.26 | 650.83 |  |
|  | Отн.пог . УГВ | 0.24 | 0.75 | 0.5 | 0.12 |  |
|  | Точные знач. напоров | 655.00 | 655.00 | 655.00 | 655.00 |  |
|  | Приб.знач. напоров | 655.72 | 657.81 | 657.82 | 656.49 |  |
|  | Отн.пог. напоров | 0.10 | 0.42 | 0.43 | 0.23 |  |
| 2000 | Узлы | 7 | 12 | 28 | 33 |  |
|  | Точные знач. УГВ | 661.25 | 661.25 | 661.25 | 661.25 |  |
|  | Приб.знач. УГВ | 661.10 | 661.84 | 661.84 | 661.10 |  |
|  | Отн.пог. УГВ | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |  |
|  | Точные знач. напоров | 666.25 | 666.25 | 666.25 | 666.25 |  |
|  | Приб.знач. напоров | 663.99 | 665.56 | 665.56 | 663.99 |  |
|  | Отн.пог. напоров | 0.34 | 0.10 | 0.10 | 0.34 |  |
| 1000 | Узлы | 13 | 19 | 21 | 27 |  |
|  | Точные знач. УГВ | 667.83 | 667.83 | 667.83 | 667.83 |  |
|  | Приб.знач. УГВ | 666.91 | 666.61 | 666.61 | 666.91 |  |
|  | Отн.пог. УГВ | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |  |
|  | Точные знач. напоров | 672.83 | 672.83 | 672.83 | 672.83 |  |
|  | Приб.знач. напоров | 672.63 | 672.51 | 672.51 | 672.63 |  |
|  | Отн.пог. напоров | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |  |
| 0 | Узлы | 20 |  |  |  |  |
|  | Точные знач. УГВ | 670.00 |  |  |  |  |
|  | Приб. знач. УГВ | 669.29 |  |  |  |  |
|  | Отн. пог. УГВ | 0.1 |  |  |  |  |
|  | Точные знач. напоров | 675.00 |  |  |  |  |
|  | Приб. знач. напоров | 674.47 |  |  |  |  |
|  | Отн.пог. напоров | 0.08 |  |  |  |  |

ЛИТЕРАТУРА

- Полубаринова-Кочина П.Я., Пряжинская В.Г., Эмих В.Н. Математические методы в вопросах орошения. –М.: Наука, 1969. – 414  с.

- Абуталиев Ф.Б.,  Абуталиев Э.Б. Методы решения задач подземной гидромеханики на ЭВМ.- Ташкент: ФАН, 1968.

- Джаныбеков Ч.Дж. Математическое моделирование движения грунтовых вод в многослойных средах. -Фрунзе: Илим, 1982.-288с.

- Джаныбеков Ч.Дж. Моделирование гидрогеодинамических процессов с применением ЭВМ.- Фрунзе: Илим, 1989.-184с.

- Мурзакматов М.У., Мамыров Ж.М. Приближенное решение уравнения Буссинеска методом конечных элементов // Проблемы спектроскопии и спектрометрии: Межвузовский сборник научных трудов. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2004. Вып. 17, С. 83-89.