- УДК 622.831

- Э.К.Абдылдаев, Б.Т.Тултуков

Институт кооперации им. акад. Алышбаева

- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УЧИТЫВАЮЩИЕ НЕУПРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД

- Излагаются математические модели учитывающие неупругие деформации горных пород с использованием метода конечных элементов.

Вокруг выработок различного назначения, расположенных на глубоких горизонтах, появляются зоны неупругих деформаций. Особенно важное значение имеют закономерности деформирования горных пород за пределами прочности, связанные с разрыхлением (необратимым увеличением объема) и разупрочнением (снижением сопротивляемости). Указанные закономерности в значительной мере определяют характер напряженно-деформированного состояния массива пород вокруг выработок.

Для полного анализа напряженно-деформированного состояния нагружаемых областей необходимо иметь определенный закон связи напряжений и деформаций (закон состояния). Законы состояния горных пород сложны: при разрыве связь напряжений и деформаций теряется; при одноосном или неравномерном трехосном сжатии закон состояния должен удовлетворять критерию прочности Кулона или Мора, отражать свойства дилатации и разупрочнения в процессе пластического течения [1].

Рассматривается плоская деформация; сжатие считается положительным. Прочностные свойства среды изображены на рис.1(а) в осях главных напряжений. Исходная (максимальная) прочность среды изображается линией АВН. Отрезок АВ имеет уравнение

3=Т,								(1)

(Т-прочность на разрыв);

отрезок ВН имеет уравнение Кулона:

1=S+3ctg,							(2)

где S=2ctg(/4-/2);

С-сцепление;

ctg=(1+sin)/(1-sin);

-угол внутреннего трения.

В результате разупрочнения сопротивляемость среды снижается до остаточной величины, характеризуемой линией ОМДН; при этом прочность на разрыв Т=0, а отрезок МД имеет параметры остаточной прочности S и .

Если напряженное состояние элемента среды изменялось таким образом, что оно ни разу не выходило из заштрихованной зоны на рис.1 за пределы контура АВН, то этот элемент находится в упругом состоянии, а связь напряжений и деформаций в нем описывается законом Гука, который для условий плоской деформации имеет вид:

1=(1-3)/Е

3=(3-1)/Е,							(3)

или иначе:

1=Е(1+3)/(1-2)

3=Е(3+1)/(1-2),						(4)

где Е,  - «плоские» аналоги модуля Юнга Е0 и коэффициента Пуассона 0, связанные с ними соотношениями:

Е=Е0/(1-02)

=0/(1-0)

Подставляя уравнения (4) в формулы 1 и 2, получим выражения, описывающие контур области упругих деформаций в осях главных деформаций (рис.1 в):

для отрезка АВ:

Т(1-2)- Е1-Е3=0		     (5)

для отрезка ВН:

(Е1-S)(1-ctg)-(ctg-)(S+E3)=0	         (6)

Если главные деформации элемента определяют точку, находящуюся в пределах зоны 1 на рис.1(в), то соответствующие напряжения определяются законом Гука - формулами (4).

Если деформированное состояние элемента выходит на границу зоны упругости – например, в точку D (рис.1в), то дальнейшее пластическое течение (при постоянной величине 3) будет происходить вдоль некоторой линии DЕ, которую мы считаем прямой. Угол наклона этой линии  определяет степень дилатации при пластическом течении, величина =ctg может быть названа коэффициентом дилатации [2].

Пластическое течение при постоянной величине 3, происходящее вдоль линии DЕ, будет характеризоваться таким соотношением между компонентами вектора пластических деформаций (рис.1в):

3р=-1р		     (7)

При =1 компоненты 1р и  3р равны по абсолютной величине и противоположны по знаку, и в условиях плоской деформации объем элемента среды в ходе пластического деформация будет оставаться постоянным и течение может быт названо равнообъемным.

При >1 пластическое течение будет характеризоваться разрыхлением. В частном случае, при =(1+sin)/(1-sin) деформационная модель соответствует известному ассоциированному закону течения.

Полные главные деформации элемента среды, находящегося в области пластического течения, характеризуемые, например, точкой Е, могут быть выражены в сумме упругих и пластических компонент:

1=1у+1р

3=3у+3р,							     (8)

где: 1у и 3у – упругие компоненты деформаций, являющиеся на рис.1(в) координатами точки D.

Выражая в уравнениях (8) упругие компоненты деформаций через напряжения 1 и 3 с помощью уравнений (4), далее выражая 1 через 3 с помощью уравнения (2), а 3у через 1р с помощью уравнения (7), получим два уравнения с двумя неизвестными 1р и 3.

Решая эту систему, получим выражение для величин 3:

3=[Е(3+1)+S(-)]/(1-ctg+ctg-)  			     (9)

Для определения величины 1 используется семейство линеаризованных графиков зависимости 1=(1,3), изображенное на рис.1(б). Эти графики обладают следующими свойствами максимальная сопротивляемость напряжениям 1 при данной величине 3 определяется графиком АВН рис.1(а); остаточная прочность определяется графиком ОМДН рис.1(а). Причем характер линейного снижения сопротивляемости (разупрочнения) на графиках рис.1(б) принят таким, что точки М и R, в которых снижается до величины остаточной прочности, имеют абсциссы в три раза большие, чем точки L и P, характеризующие максимальную сопротивляемость (прочность) при данной величине 3.

Если деформации элемента среды характеризуются точкой в области III (рис.1в), то этот элемент разорван в направлении 3 и величина 3=0, а напряжения 1 определяются графиком одноосного сжатия ОLMK (рис.1б). В области IV (рис.1в) деформации таковы, что элемент среды разорван в направлении обеих главных деформаций и напряжения 1=3=0. Во всех рассуждениях главные напряжения и деформации предполагались соосными.

Решение достигается с помощью процедуры «начальных напряжений» на основе метода конечных элементов.

ЛИТЕРАТУРА

- Фадеев А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике. –М.: Недра, 1987. –С. 221.

- Абдылдаев Э.К. Напряженно деформированное состояние массива горных пород вблизи выработок. –Фрунзе: Илим, 1990. –С.164