### Д.М Маматканов, Б.М.Жакеев, М.Е. Ким,

### Л. В. Русинович, А.А. Самсонова

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПЕРЕБРОСКИ СТОКА

р. АРАБЕЛЬ-СУУ В ИССЫК-КУЛЬСКУЮ КОТЛОВИНУ

В данной работе рассматривается вариант переброски стока р. Арабель-Суу в Иссык-Кульскую котловину, как наиболее реальный с экономической и политической точек зрения на современном этапе.

Озеро Иссык-Куль в Кыргызстане занимает особое место и безусловно является уникальным природным богатством страны. Вокруг озера проходит трасса  Великого Шелкового Пути (ВШП). Идея восстановления ВШП провозглашена Президентом Республики А. А. Акаевым. Задачи по восстановлению и поддержанию в активном состоянии ВШП на территории Кыргызстана имеет несколько аспектов- политических, социальных, экологических, технических, научных и др. Рациональное использование природных ресурсов и улучшение экологического состояния края на протяжении ВШП является одной из важных задач, призванных повысить интерес мировой общественности к туристическим маршрутам и повысить качество его эксплуатации местными органами и населением.

Иссык-Кульская котловина имеет климат с чертами горно-морского. По разнообразию и величине ресурсов Прииссыккулье занимает ведущее место в республике.

На акватории и прибрежной части озера сосредоточены основные месторождения лечебных грязей республики. Весь этот богатейший комплекс курортных ресурсов позволяет надеяться на более интенсивное экономическое развитие этого района и привлечению инвестиций в регион. Основные направления развития определены как развитие курортной зоны и производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

При реализации вышеназванных стратегических задач, с точки зрения учета роли водных ресурсов региона, остро становится проблема улучшения водного режима озера Иссык-Куль. За последние полтора столетия наблюдается неблагоприятный водный баланс озера – расходная часть превышает приходную, что ведет к потери объема озера и снижению его уровня. По данным мониторинга озерных метеорологических станций и постов среднестатистическая скорость падения уровня озера на период с 1927г. по 2001г. составляет -4,42 см в год. Этот тренд осложнен кратковременными периодами повышениями и стабилизацией уровня. В отдельные годы прошедшего столетия величина повышения или понижения уровня доходила до 10 см в год.

Проблема стабилизации уровня озера неоднократно поднималась с 70-х годов прошлого столетия. Рассмотрение различных идей по решению проблемы показало, что никакие внутрибассейновые меры (лесозащитные полосы, уменьшение акватории озера, уменьшение водозабора на орошение и т. п.) не обеспечат стабилизацию уровня. Стабилизация уровня воды в озере, либо уменьшение величины падения может быть осуществлено с привлечением дополнительной воды из других бассейнов в объеме величины потерь. Предполагаемый объем дополнительной воды составляет 300 млн. м3 в год при падении уровня на 4,42см в год.

Для стабилизации уровня озера и покрытия дефицита при орошение сельскохозяйственных земель рассматривались возможные варианты переброски воды в Иссык-Кульскую котловину из смежных бассейнов рек Каркара, Чу, Сары-Джаз и Арабель-Суу. Переброска части и полного стока этих рек позволит решить проблему снижения уровня озера Иссык-Куль, т.е. увеличить приходную часть озера на величину потерь.

В данной работе авторы рассматривают вариант переброски стока р. Арабель-Суу в Иссык-Кульскую котловину, как наиболее реальный с экономической и политической точек зрения на современном этапе. Предлагаемая схема переброски стока реки Арабель-Суу в Иссык-Кульскую котловину должна способствовать решению следующих задач:

- уменьшение величины понижения уровня озера Иссык-Куль;

- обеспечение роста производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции в Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области за счет повышения водообеспеченности существующих и ввода в хозяйственную деятельность новых орошаемых земель;

- увеличение гидроэнергетического потенциала р.Джууку.

Река Арабель-Суу (площадь водосбора 288 км2, средневзвешенная высота водосбора 4150 м) имеет ледниково-снеговое питание, показатель типа питания – δ= 2.92 (отношение объема стока за июль-сентябрь к объему стока за март-июнь). В период половодья (апрель-сентябрь) проходит около 90% объема годового стока. Средний годовой расход воды равен 4.9 м3/с, объем – 155 млн. м3, средний вегетационный расход равен – 8.45 м3/с.

Река Джууку находится в юго-восточной части Иссык-Кульского бассейна, стекает с северных склонов хребта Терскей – Алатоо в его наиболее возвышенной части. Гидрографические характеристики, параметры стока , данные о режиме стока приведены по данным наблюдений на гидропосту р. Джууку- устье р. Джуукучук. Пост открыт в 1932 году в 1.5 км ниже устья р. Джуукучак у лесного кордона.

Среднемесячные расходы рек Арабель-Суу и Джууку приведены в табл.1 Гидрографы стока рек приведены на рис.1

Таблица 1

Среднемесячные расходы воды р.Арабель-Суу и Джууку ( м3/с)

|  | # МЕСЯЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Арабель-Суу | 0.88 | 0.87 | 0.76 | 1.12 | 2.88 | 8.34 | 14.9 | 16.1 | 7.3 | 2.8 | 1.55 | 1.2 | 4.90 |
| Джууку | 2,10 | 1,77 | 1,62 | 1,83 | 3,52 | 9,75 | 18,7 | 19,4 | 9,62 | 4,80 | 3,08 | 2,45 | 6,55 |

Рис. 1. Гидрографы стока рек Джууку и Арабель-Суу.

Район использования перебрасываемого стока– междуречья Джууку - Ырдык- расположен в юго-восточной части Иссык-Кульской котловины на административной территории Джеты-Огузского района. По нему протекают реки Джууку, Кичи–Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Джеты-Огуз и Ырдык. Эти реки стекают с северных склонов хребта Терскей-Алатоо. По типу питания они относятся к ледниково-снеговому. Гидрологические характеристики рек приведены в табл. 2 Водные ресурсы этих рек (около 70% за половодье) используются на орошение.

# Таблица 2

## Гидрологическая характеристика рек

| Наименование реки | Площадь водосбора, км3 | Среднегодовой расход, м3/с | Среднегодовой сток, млн. м3 | Показатель типа питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джууку | 516 | 6,28 | 196 | 2,95 |
| Ырдык | 91 | 1,32 | 40,5 | 1,03 |
| Джеты-Огуз | 330 | 6,02 | 184 | 1,70 |
| Чон-Кызыл- Суу | 307 | 4,70 | 147 | 1,80 |
| Кичи- Кызыл-Суу | 103 | 1,20 | 36,8 | 1,30 |

Переброска прелагается по следующей схеме (рис.2).

Для осуществления водозабора, река Арабель-Суу перегораживается земляной насыпной дамбой (помечена цифрой 1 на схеме). Из образовавшейся чаши водохранилища вода будет перетекать самотеком в небольшое безымянное озерцо по каналу (помечен цифрой 2 на схеме). Второй канал (помечен цифрой 3 на схеме) соединит безымянное озерцо(иногда называемое круглым озером) с озером Чоколыкель, их которого берет свое начало р. Джууку. Далее вода по существующему руслу р. Джууку поступит в Иссык-Кульскую котловину. Рельеф обеспечит на всем протяжении тракта самотечное движение воды. Сток переброски помимо главной цели – стабилизации уровня озера Иссык-Куль, предполагается использовать и на орошение земель междуречья Джууку - Ырдык Джеты-Огузского района в критические по водообеспеченности периоды.

Для регулирования суммарного стока р. Джууку, с целью его рационального использования при орошении в среднем течении р. Джууку, выше впадения в нее левого притока Теменкю-Кашка-Суу предполагается создать водохранилище сезонного регулирования (помечено цифрой 4 на схеме). Гидроэнергетический потенциал этого водохозяйственного объекта можно использовать при создании ниже по течению реки малой ГЭС. Для подачи оросительной воды в зону использования предполагается сооружение канала, объединяющего оросительные системы рек Джууку - Ырдык. Водозабор в объединяющий канала будет сооружен на р. Джууку в предгорной части (помечен цифрой 5 на схеме). Этот канал позволит объединить потенциал рек района и повысит эффективность управления водными ресурсами территории.

По данным, представленным службами Джеты-Огусского района, на 2001 - 2002 гг. на территории междуречья имеется пригодных для хозяйственного использование 38176 га посевных земель. Из них по предварительному плану предполагается использовать: под посевы 37129 га, 1047 га  земли останутся не использованными. Из общего количества посевных земель около 7294 га орошаются нерегулярно и требуют повышения водообеспеченности (средняя норма орошения нетто составляет 2914 м3/га), и не орошаются 5919 га земель. По данным районного УОС оросительной сетью обеспечено 31210 га. Водозабор в оросительную сеть по району в 2001 году составил 266885 тыс. м3, удельное потребление орошаемой воды брутто составило 7286,6 м3/ га.

Рис. 1.  Схема переброски стока р. Арабель-Суу в бассейн озеро Иссык-Куль.

Подвешенные под оросительные системы земли имеют водообеспеченность 77-78 %. Коэффициент полезного действия оросительных систем на территории Джеты-Огузского района составляет 0,39-0,42. На территории междуречья на 2002 г. планировалась следующая структура посевов: зерновые –16077 га (43,3%); многолетние травы-11037 га (29,7%); картофель-5969 га (16,1%); масличные культуры-1980 га (5,3%); плодовые- 982 га (2,6%); овощи-512 га (1,4%); прочие 572 га (1,5%).

На основании имеющихся данных проведен водохозяйственный расчет по определению необходимых величин расхода водозабора на орошение посевных земель в регионе. С учетом имеющихся водных ресурсов местных источников для года 75% обеспеченности определены периоды и величины дефицита воды в каждой из рассматриваемых оросительных систем.

Водохозяйственные расчеты показали, что по междуречью Джууку-Ырдык в апреле- июне местные водные источники не обеспечивают необходимым объемом оросительной воды существующие посевные земли. Максимальная величина дефицита выявлена в мае, расход его составил 11.72 м3/с. Общий объем дефицита по рассматриваемому району составляет 23,002 млн. м3,в том числе на май приходится-15,015 млн.м3.

Проектное решение переброски стока р. Арабель-Суу в Иссык-Кульскую котловину с целью стабилизации уровня озера и повышения водообеспеченности посевных земель в междуречье Джууку – Ырдык может быть осуществлено сооружением нижеследующих гидротехнических объектов.

- Перегораживающей плотины из местного грунта высотой до 6,0 м и длинной 660 м на р. Арабель-Суу, в теле плотины предусмотрен водовыпуск шахтного типа и автоматический сброс пропускной способностью 10 м3/с.

- Выше плотины предусмотрен отводящий магистральный канал МК-1 протяженностью 0,32 км, который подает воду в безымянное озеро. Пропускная способность канала 25 м3/с, гидравлический уклон равен 0,001. Канал трапецеидального сечения с противофильтрационной бетонной облицовкой:

- Магистральный канал МК-2 позволит перебросить сток р. Арабель-Суу из безымянного озера в озеро Чоколыкёль, из которого начинается р. Джууку. Протяженность МК-2 –0,90 км, конструкция аналогична МК-1.

- Для регулирования перебрасываемого стока р. Арабель-Суу и стока р. Джууку предусматривается водохранилище сезонного регулирования на р. Джууку. Полезная емкость водохранилища -40,684 млн. м3, площадь зеркала-1.636 км2. Плотина водохранилища земляная, насыпная, с уплотнением. Тело плотины устраивается из местного грунта, экран и зуб –из суглинка. Общая протяженность плотины по гребню 340м, высота 55 м. Для регулирования подачи воды и сброса паводковых вод предусмотрен водовыпуск-водосброс пропускной способностью 55,4 м3/с.

- Для обеспечения оросительной водой района междуречья из тракта переброски предусматривается объединяющий канал, который проходит по верхней зоне до р. Ирдык и командует над всеми орошаемыми землями систем рек Джууку, Кичи Кызыл –Суу, Чон Кызыл-Суу и Джеты-Огуз. Пропускная способность канала меняется от 10 м3/с в начале до 1,7 м3/с в конце. Длина канала 37 км. Канал трапецеидального сечения в бетонной облицовке. Для нормальной работы канала предусматриваются гидротехнические сооружения по его тракту. Для забора воды из р. Джууку в объединяющий канал предусматривается плотинный водозаборный узел с отстойником. Объединяющий канал пересекает ряд водотоков, стоки которых могут быть подключены в канал. Для этого на этих водотоках предусматриваются водозаборные узлы.

Неиспользуемая на орошение часть стока переброски по руслу р. Джууку сбрасывается в оз. Иссык-Куль для стабилизации его уровня.

При расчете экономической эффективности проекта переброски стока р. Арабель-Суу в Иссык-Кульскую котловину на данном этапе разработки использовались общепринятая методика, проекты аналоги, укрупненные и удельные показатели.

Экономический эффект определялся по величине получаемой чистой прибыли от дополнительной сельскохозяйственной продукции на посевных площадях в междуречье Джууку- Ырдык  за счет внедрения проекта переброски.

Капиталовложения в строительства объектов переброски определены согласно сметной документации на строительство, составленной специалистами «Кыргызсуудолбоор».

Капиталовложения во внутрихозяйственную сеть на новых орошаемых площадях ориентировочно просчитывались с использованием удельных показателей  капитальных вложений на строительство и реконструкцию мелиоративных систем, применительно к внутрихозяйственным системам.

Величины проектных урожаев на орошаемых землях для рассматриваемого в проекте состава культур приняты по данным  Кирг. НИИЗемледелия  для юго-восточной части Иссык-Кульской области. Величина урожая  по основным культурам  рассчитывалась в среднем по району и по фактическому урожаю за последние 5 лет. Цена на продукцию принята по сложившейся рыночной цене на текущий (2002) год.

Ежегодные затраты по объектам определялись с использованием удельных затрат, сложившихся в данном регионе и эксплуатационных затрат, принимаемых 5% от суммы капитальных вложений на строительство.

Результаты технико-экономических показателей проекта переброски стока р. Арабель-Суу в Иссык-Кульскую котловину приведены в таблице 2

Расчетный срок окупаемости по проекту получился меньше нормативного.

Технико-экономические расчеты показали экономическую эффективность проекта переброски р. Арабель-Суу в Иссык-Кульскую котловину.

## ВЫВОДЫ

1.Анализ и прогнозная оценка состояния озера Иссык-Куль проведенная учеными и специалистами показали следующее. Имеет место тенденция  закономерного  снижения уровня озера, несмотря на отдельные годы стабилизации и даже повышения уровня. Никакие искусственные мероприятия не обеспечат стабилизацию уровня воды, как-то покрытие озера пленкой, создания лесозащиты, уменьшение акватории озера, ограждение водозабора и т.д. Искусственную стабилизацию уровня воды можно обеспечить путем привлечения дополнительной воды в объеме не менее 0,30 млрд. м3, при освоении всего имеющего в Иссык-Кульской котловине фонда земли, пригодного для орошения- 257 тыс. га.

2. Источниками для пополнения озера Иссык-Куль рассматриваются реки с других соседних  бассейнов. Такими являются реки Каркара, Сары-Джаз, Чу и Арабель-Суу. Бассейны этих рек формируются на территории Кыргызстана и граничат с бассейном озера Иссык-Куль. Техническая реализация перебросок полного или частичного стока этих рек позволяет использовать естественные водотоки в качестве трактов переброски и не больших по длине  искусственных трактов.

3. Переброска  стока р. Арабель-Суу в Иссык-Кульскую котловину направлена на решение одной из основополагающих проблем экологии озера Иссык-Куль- понижение его уровня и позволит повысить водообеспеченность на 7294 га, а также даст прирост орошаемых земель на 5919 га.   Объем стока переброски для среднего года составит 155 млн.м3, из которых 23 млн. м3  пойдет на орошение земель,  132 млн. м3 непосредственно будут сбрасываться в озеро, что при современной водной поверхности озера в 6236 км2 позволит уменьшить ежегодное падение уровня примерно на 2 см в год.

4.Технико-экономические показатели проекта:

- капитальные вложения  в объекты переброски составляют- 1207.012 млн. сом, в том числе 536.92 млн. сом (без стоимости на строительство внутрихозяйственной сети);

- расчетный срок окупаемости капиталовложений составляет 5.47 года, при нормативном сроке- 6,7 года, что показывает на эффективность капитальных вложений в рассматриваемый проект.

Таблица 2

Сводная таблица технико-экономических показателей

проекта переброски стока р. Арабель-Суу в Иссык-Кульскую котловину

(стоимость в ценах III квартала 2002 года)

| Наименование | Единица измерения | Количество, стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1. Посевная площадь, всего | га | 37129 |
| В т. ч.: площадь с оросительной сетью | га | 31210 |
| не орошаемая | га | 5919 |
| не водообеспеченная | га | 7294 |
| 2. Суммарные капиталовложения в строительство объектов переброски, в том числе: | млн. сом | 1207,012 |
| комплекс сооружений по переброски р. Арабель-Суу в р. Джууку | млн. сом | 55,76 |
| водохранилище (БСР) на р. Джууку емкостью 40,684 млн. м3 | млн. сом | 193,6 |
| объединяющий канал переброски междуречья Джууку- Ырдык | млн. сом | 287,56 |
| средневзвешенный удельный показатель капвложений во внутрихозяйственную сеть | тыс. сом/га | 113,05 |
| капвложения во внутрихозяйственную сеть | млн. сом | 669,145 |
| планировка земель нового орошения ( 160 сом /га) | млн. сом | 0,947 |
| 3. Эксплуатационные расходы (5% от общей суммы капвложений) | млн. сом | 60,35 |
| 4. Дополнительные затраты на землях повышения водообеспеченности | млн. сом | 2,691 |
| 5. Дополнительные затраты на орошение новых земель | млн. сом | 3,965 |
| 6. Дополнительные затраты на уборку дополнительного урожая | млн. сом | 8,516 |
| 7.Стоимость дополнительной сельхозпродукции | млн. сом | 296,062 |
| 8.Валовый доход от реализации дополнительной сельхозпродукции | млн. сом | 280,89 |
| 9.Чистый доход | млн. сом | 220,54 |
| 10. Расчетный срок окупаемости (Т= К/Д) | лет | 5,47 |
| 11. Нормативный срок окупаемости (1/ Е, где Е=0,15) | лет | 6,7 |

## ЛИТЕРАТУРА

1.  Окружающая среда в Кыргызской Республики / Статистический сб. Бишкек- 2001 г.- 155 с.

- Романовский В. В. Озеро Иссык-Куль как природный комплекс. Фрунзе: Илим, 1990.-С. 168.

- Романовский В. В. Ход озера Иссык-Куль до 2000 г. и влияние на него водохозяйственной деятельности //Прибрежная зона озера Иссык-Куль. - Фрунзе, Илим, 1979. - с. 34-50.

- Д.М. Маматканов, Т.С.Сарбаев, В.И. Сысенко, О.Д.Эрдман. Некоторые вопросы повышения водообеспечения междуречья Джууку-Ирдык.// Тр. Кирг. НИИЭ вып. 5.- Фрунзе: Кыргызстан, 1976 г.-с.101-118.

- Маматканов Д.М., Кулжабаев Ж., Сысенко В. И. Проблемы озера Иссык-Куль.Фрунзе: Илим, 1990г.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования.-М.:НПКВЦ: «Теринвест».-1994г.

- Разработать оптимальные режимы орошения культур и провести гидромодульное райнирование Киргизской ССР. Заключительный отчет по НИР. Кирг. НИИЗемледелия. / науч. Рук. Б. Саипов. Фрунзе, 1980 г.-478 с.