УДК 621. -232

С. Абдраимов, Д.К. Аканов, Н.А. Абиев, Р. Тентиев

О КОМБИНИРОВАНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ И ПРИБЛИЖЕННЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ДЛЯ ДВУХКРИВОШИПНО - КОРОМЫСЛОВОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ.

Представлен анализ кинематической схемы шарнирно-четырехзвенного механизма переменной структуры. Обоснованы возможности определения скорости и ускорения через углы наклона шарниров.

Известно, что механизм можно образовать присоединением отдельных звеньев и кинематических пар к ведущему звену. В итоге можно получить различные механизмы с соответствующим данным движением исполнительного органа.

Рассмотрим это на примере нижеследующего механизма. Для получения рассматриваемого механизма в качестве базового взят шарнирно-четырехзвенный механизм (рис.1).

Рис.1. Кинематическая схема шарнирно-четырехзвенного механизма.

Дополнительным введением на этот механизм, представленный на рис.1 отдельных звеньев, соблюдая определенное соотношение длин звеньев, получили двухкривошипно - коромысловый механизм переменной структуры (рис.2).

Двухкривошипно-коромысловый механизм переменной структуры представляет собой плоский шестизвенный механизм, состоящий из неподвижного звена-стойки l'0=l3+h3, и пяти подвижных звеньев: кривошипа l0, шатуна l1,  вторичного кривошипа l2, вторичного шатуна h1 и коромысла h2.

Рис.2.  Расчетная схема двухкривошипно - коромыслового механизма переменной структуры.

Для четырехзвенника ОА1А3А2 известен закон движения ведомого звена               А2А3   [1]

ϕ2=arccosm±κ1+κ2−m21+κ2,                                              (1)

где     m=L12−L22−L32−1+2L3cosϕ12l2(L3−cosϕ1),                  κ=sinϕ1L3−cosϕ1,

L1=l1/l0,          L2=l2/l0,        L3=l3/l0,

Известны также скорость и ускорение звена А2А3:

ϕ2=ϕ1l3l2sinϕ1+sinϕ1−ϕ2L3sinϕ2+sinϕ1−ϕ2=ϕ1Φ1,                                          (2)

ϕ⋅2=ϕ⋅1Φ1+l3l2ϕ12cos  ϕ1−L3cos  ϕ2+ϕ1−ϕ22cos  (ϕ1−ϕ2)L3sin  ϕ2+sin  ϕ1−ϕ2                      (3)

Зная зависимость ϕ2=f(ϕ1), заданную в явном виде, и предполагая теперь А2А3 ведущим звеном, можно найти закон зависимости ϕ3 от угла ϕ2.

Для этого рассмотрим четырехзвенник А2А3А5А4 и применим к нему уже известные формулы (1)-(3)

Тогда

ϕ3=arccosm1±κ11+κ12−m121+κ12,                                                  (4)

где

m1=H12−H22−H32−1+2H3cosϕ22H2(H3−cosϕ2),           κ1=sinϕ2H3−cosϕ2,

Н1=h1/l2,     Н2=h2/l2,      Н3=h3/l2,

Получаем зависимость вида ϕ3=g(ϕ2), поскольку ϕ2=f(ϕ1) согласно формуле (1), то ϕ3=g(ϕ2)=g(f(ϕ1))=F(ϕ1), где F= g0f - суперпозиция функций f и g.

Другими словами, подставляя вместо ϕ2 его выражение через ϕ1, в формуле (4) получаем выражение ϕ3 через ϕ1 в явном виде.

Остановимся теперь на определении скорости ϕ3 и ускорения ϕ⋅3 ведомого звена А4А5. Скорость и ускорение ведущего звена А2А3 уже известны из формул (2) и (3).

Для скорости и ускорения звена А4А5 получаем аналогичные же формулы:

ϕ3=ϕ2h3h2sinϕ2+sinϕ2−ϕ3H3sinϕ3+sinϕ2−ϕ3=ϕ2⋅Φ2,                                   (5)

ϕ3⋅=ϕ⋅2⋅Φ2+h3h2ϕ22сosϕ2−Η3ϕ32cosϕ3+ϕ2−ϕ32cosϕ2−ϕ3Η3sinϕ3+sinϕ2−ϕ3           (6)

Зная ϕ2,ϕ2,ϕ3, из формул (1), (2) и (4), мы по формуле (5) имеем возможность определения ϕ3. Знание ϕ3и ϕ2⋅из (3) дает возможность найти ϕ3⋅.

Формулы (4), (5) и (6) дают нам законы изменения положения, скорости и ускорения ведомого звена  А4А5  в  зависимости от ϕ1.

Таким образом, мы обосновали принципиальную возможность определения

ϕ3,ϕ3,ϕ3⋅через ϕ1. Но для практических расчетов полученные аналитические формулы (1)-(6) неудобны ввиду их громоздкости. В настоящей статье мы предлагаем сочетание аналитических и приближенных методов, основанных на конечно - разностной аппрокcимации функций и их производных.

Предположим, что ведущее звено ОА1 вращается с постоянной угловой скоростью ω=2πТ, где Т=const >0 - период вращения.

Отрезок 0,Т разобьем на N равных частей точками деления ti=ih, где h=Т/N, i=0,1,…,N

Обозначим через ϕ1i  значение функции ϕ1=ωtв точке ti:  ϕ1i=ωhi

Для расчета ϕ2i нами предлагается   формула (4) можно представить в виде:

ϕ2i=arccosm±κ1+κ2−m21+κ2,      0≤i≤N                                  (7)

где                     m=L12−L22−L32−1+2L3cosωhi2L2L3−cos(ωhi),         κ=sin(ωhi)L3−cos(ωhi)

Зная ϕ2i при всех значениях     i=0,1,…,N

находим ϕ3i:

ϕ3i=arccosm1±κ11+κ12−m121+κ12,         0≤i≤N,

где                          m1=H12−H22−H32−1+2H3cos(ϕ2i)2H2H3−cosϕ2i, κ1=sinϕ2iH3−cosϕ2i

Производную ϕ3i будем аппроксимировать конечно-разностным отношением

ϕ3i+1−ϕ3ih≈ϕ3i                                                      (9)

Как известно, из теории разностных схем [2, 3], такая замена приводит к ошибке порядка О(h). За счет измельчения шага h, т.е. увеличения N, эту ошибку можно сколько угодно уменьшать: О(h)→0 при h→0

Следовательно, для приближенного вычисления ϕ3 нам нет необходимости обращаться  к точной аналитической формуле (5), вместо этого достаточно знать значения ϕ30,ϕ31,..., ϕ3N, известные уже из (8). Обозначим ϕ−3i=ϕ3i+1−ϕ3ih,     i=0,1,..., N-1

Тогда числа ϕ30,ϕ31,...,ϕ3N−1 , будут давать приближенные значения ϕ3 в точках ti=ih,i=0,1,...,N−1

Осталось найти ϕ3N.   Докажем, что  {ϕ3N=ϕ30

В силу периодичности функции ϕ1=ϕ1(t),  ϕ10=ϕ1Т=0

Отсюда, соглаcно формулам (1) и (4), вытекают равенства ϕ20=ϕ2Т и ϕ30=ϕ3Т

Из формулы (2) имеем также ϕ20=ϕ2Т. Окончательно, из формулы (5) получаем, что ϕ20=ϕ2Т. Следовательно, ϕ3N=ϕ30. Для вычисления ϕ⋅3 предложим разностное отношение

ϕ3i−1−2ϕ3i+ϕ3i+1h2≈ϕ⋅3i,     1≤i≤N-1                             (10)

Погрешность такой замены составляет беcконечно малую величину порядка О(h2). Для приближенного вычисления

ϕ3вточкахtiопятьжедостаточнознатьϕ30,ϕ31,...,ϕ3N

Обозначим

являются приближенными

ϕ31=ϕi−1−2ϕ3i+ϕ3i+1h2,числа   {ϕ31,ϕ32,...,  {ϕ3N−1  ϕ⋅3

значениями ϕ⋅3 в точках t=ih,i=1,2,...,N−1

Теперь нужно еще определить значение ϕ30  и   {ϕ3N эти значения находятся из аналитической формулы (6). Таким образом, полученные результаты могут быть использованы для теоретического исследования при проектировании двухкривошипно-коромыслового механизма.

# ЛИТЕРАТУРА

- Озол О.Г. Теория механизмов и машин. -М.: Наука, 1984.

- Годунов С.К., Рябенкий В.С. Разностные схемы. -М.: Наука, 1973.

- Самарский А.А. Теория разностных схем. -М.: Наука, 1977.

- Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. -М.: Наука, 1989.