# УДК 532.546

М.У.  Мурзакматов, К.А. Исабеков

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С КВАДРАТИЧНЫМИ БАЗИСАМИ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НАПОРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Рассматриваются два алгоритма приближенного решения уравнения напорной фильтрации, основанные на квадратичных базисных функциях метода конечных элементов  (МКЭ) и результаты  решения тестовых примеров сравниваются с аналогичными результатами при линейных базисах.

В МКЭ в качестве базисных, наряду с линейными, могут применяться и нелинейные функции [1,2,3]. 	Практика показывает, что при удачном подборе базисных функций можно существенно повысить точность  приближенного решения [4].

В данной работе мы рассмотрим применение МКЭ с квадратичными базисами для приближенного решения задачи напорной фильтрации подземных вод:

−∂∂xT∂H∂x−∂∂ yT∂H∂ y+QH=f, (x,y)∈D,				(1)

T∂H∂n=βH+α, (x,y)∈Г=∂D, 							(2)

где H=H(x,y)  напорная функция; T=T(x,y)  водопроводимость пласта; Q=Q(x,y)  функция, учитывающая перетоки из ниже  и вышележащих пластов;   f=f(x,y)  функция источников и стоков;   =(x,y), =(x,y) заданные функции;  /n  производная по нормали к  границе области;    D  область фильтрации в плане, Г=D  ее граница.

Для приближенного решения задачи (1), (2) область D разбиваем на треугольные элементы и функцию H(x,y) ищем в виде

H(x,y)≈Hn(x,y)=i=1nHiNi(x,y). 						(3)

Здесь  Hi=H(xi,yi), Ni(x,y)  базисные функции,  n  количество узлов области D, где определяются значения искомой функции.

Мы рассмотрим два алгоритма, основанные на квадратичных базисных функциях.

Алгоритм 1 [1].   При  использовании квадратичных интерполяционных полиномов каждый треугольный элемент  (е) содержит  6  узлов  (рис.1) и искомая функция в нем представляется в виде

kH(e)=s=16HsNs(x,y),		           (4)

qljгде   N1=li(2li−1),  N2=4lilj,  N3=lj(2lj−1),

reN4=4ljlk,  N5=lk(2lk−1),  N6=4lilk;

ijlklipls=1Δe(as+bsx+csy), s=i,j,k,

Рис.1.                               li+lj+lk=1; ls так называемые                                 l координаты,  представляющие   отношения площадей элементарных треугольников;

Δe=1xiyi1xjyj1xkyk.

Подставляя в задаче (1), (2) вместо H(x,y) функцию  Hn(x,y) из (3), по обобщенному принципу Галеркина получаем систему уравнений

DNi−∂∂xT∂Hn∂x−∂∂yT∂Hn∂y+QHn−fdxdy+ГNiT∂Hn∂n−βHn−αds=0,

i=1,2,...,n..

После использования формулы Грина в двойном интеграле и разложения (3) функции Hn приходим к следующей системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

j=1naijHj=bi, i=1,2,...,n, 		 			(5)

где

aij=DT∂Ni∂x∂Nj∂x+∂Ni∂y∂Nj∂ydxdy+DQNiNjdxdy−ГβNiNjds,		(6)

bi=DfNidxdy+ГαNids.

Для нахождения коэффициентов  и правых частей системы (7) приходится вычислять определенные интегралы от функций, зависящих от lкоординат. Удобнее в качестве переменных интегрирования использовать именно эти координаты. Поэтому необходимо рассмотреть формулы преобразования координат. Декартовы и l координаты связаны соотношениями [1]

x=lixi+ ljxj+ lkxk ,

y=liyi+ ljyj+ lkyk ,

1=li+ lj+ lk ,

где (xs , ys) (s=i,j,k) координаты вершин элементов. Исключая из третьего уравнения   lk , т.е. считая  li  и  lj  независимыми координатами, имеем

x=(xi  xk)li+(xjxk)lj+xk ,

y=(yi  yk)li+(yjyk)lj+yk .

Якобиан  преобразования будет равен

J=∂x∂li∂y∂li∂x∂lj∂y∂lj=xi−xkyi−ykxj−xkyj−yk, detJ=Δe,

тогда

J−1=1Δeyj−yk−(yi−yk)−(xj−xk)xi−xk.

При этом производные базисных функций преобразуются по формулам [2]

∂Ns∂x=1Δe∂Ns∂li(yj−yk)−∂Ns∂lj(yi−yk),

∂Ns∂y=1Δe−∂Ns∂li(xj−xk)+∂Ns∂lj(xi−xk), s=1,2,...,6,					(7)

а интегралы из (6) по треугольным элементам  по формулам

eF(x,y)dxdy=0101−ljϕ(li,lj,lk)detJdlidlj.					(8)

Интеграл в правой части (8) вычисляется с помощью квадратурной формулы [1]

0101−ljϕ(li,lj,lk)detJdlidlj=r=1mWrgr(li,lj,lk),

где

g(li,lj,lk)=detJϕ(li,lj,lk),

Wr  весовые коэффициенты,

m  число точек интегрирования, которое зависит от порядка интерполирования. Порядок интерполирования и  весовые коэффициенты определяются суммой показателей степеней координат li,lj,lk в каждом члене.

В формулах (6) встречаются три вида подынтегральных функций, поэтому рассмотрим три случая.

Случай 10.  	F(x,y)=T(x,y)∂Nj∂x∂Ni∂x+∂Nj∂y∂Ni∂y.

## Используя формулы (7), получаем

g(li,lj,lk)=1ΔeT(li,lj,lk)ljk2∂Ni∂li∂Nj∂li+lik2∂Ni∂lj∂Nj∂lj−[(xi−xk)(xj−xk)+

+(yi−xk)(yj−yk)]∂Ni∂li∂Nj∂lj+∂Ni∂lj∂Nj∂li,			          (10)

i,j=1,2,...,6,

где  ljk  и  lik  длины сторон  jk  и  ik соответственно.

В данном случае сумма показателей степеней координат  li , lj  и lk равна двум, поэтому при интегрировании можно ограничиться схемой второго порядка точности. Координаты точек интегрирования равны:

1)   li=lk=12, lj=0;     2)   li=lj=12, lk=0;    3)  lj=lk=12, li=0

и каждая точка интегрирования имеет весовой коэффициент  Wi=16, i=1,2,3.

Поэтому

0101−ljϕ(li,lj,lk)detJdlidlj=Δe6g12,12,0+g12,0,12+g0,12,12.                      (11)

Случай 20.	F(x,y)=Q(x,y)Nj(x,y)Ni(x,y).

Тогда g(li,lj,lk)=Q(li,lj,lk)Nj(li,lj,lk)Ni(li,lj,lk)detJ=Δeli(2li−1)lj(2lj−1)Q(li,lj,lk).

# В этом случае также следует использовать схему второго порядка точности

0101−ljϕ(li,lj,lk)detJdlidlj=Δe6g12,12,0+g12,0,12+g0,12,12.          (12)

Случай 30.		F(x,y)=f(x,y)Ni(x,y).

Поэтому

g(li,lj,lk)=f(li,lj,lk)Ni(li,lj,lk)detJ=Δeli(2li−1)f(li,lj,lk).

В этом случае также используется схема интегрирования второго порядка точности,   где  интегрирование    ведется  по одной точке с координатами li=lj=lk=13  и с весовым коэффициентом   W=12,  поэтому

0101−ljϕ(li,lj,l3)detJdlidlj=Δe2g13,13,13=−Δe18f13,13,13.		  	 (13)

Контурные интегралы в (6) вычисляются по формуле Симпсона.

Алгоритм 2.  Суть этого алгоритма состоит в том, что вместо уравнения (1) рассмотрим уравнение с постоянными коэффициентами

−T0∂2H∂x2+∂2H∂y2=f0

и его частные решения

H1(x)=x2+p1x+q1,     H2(y)=y2+p2y+q2

используем в качестве базисных функций для решения задачи (1), (2).

Образуем функции формы по формулам

Ni(x,y)=ai+biH1(x)+ciH2(y),

Nj(x,y)=aj+bjH1(x)+cjH2(y),

Nk(x,y)=ak+bkH1(x)+ckH2(y)

и искомую функцию  H(x,y) в области D представим в виде разложения (3). Непосредственной проверкой можно убедиться в том, что функции Ni , Nj , и  Nk играют роль функций формы в классическом МКЭ. Применяя принцип Галеркина к задаче (1), (2), получаем СЛАУ (5) с коэффициентами (6). В данном случае, в отличие линейных функций формы и алгоритма 1, к вычислению интегралов (6) привлечение известных квадратурных формул  [1] невозможно.

Работа алгоритмов отлажена на решении ряда тестовых примеров. Приведем здесь три из них.

Пример 1.  В круге x2+y2≤0.25  решается задача (1), (2) с линейными и квадратичными базисами при следующих данных: T(x,y)=1, Q(x,y)=0, f(x,y)=4.   Искомой функцией является H(x,y)=x2+y2+1.   Круг разделен на 6 равных частей, так что элементами являются равносторонние треугольники со стороной, равной, 0.5 (т.е. шаг сетки  h=0.5). В табл.1 приведены точные и приближенные значения искомой функции в узлах одного элемента (рис.1), при этом узел  i  расположен в центре круга, а узлы  j и  k  на окружности. Относительно невысокая точность результатов объясняется величиной шага сетки и тем, что узел  q  лежит не на самой границе, а на хорде, соединяющей граничные узлы  j  и  k.

### Результаты применения линейных и квадратичных базисов

Таблица 1

| ### Узлы сетки |  | i | p | j | q | k | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Точное решение |  | 1.000 | 1.062 | 1.250 | 1.187 | 1.250 | 1.062 |
| Приближ. решения | Лин. базисы | 0.833 | 0.901 | 1.083 | 1.104 | 1.083 | 0.901 |
|  | Алгоритм 1. | 0.872 | 0.936 | 1.128 | 1.060 | 1.128 | 0.936 |
|  | Алгоритм 2. | 0.933 | 0.994 | 1.183 | 1.119 | 1.183 | 0.994 |

Пример 2. Область D  представляет собой квадрат {1 x 1,1 y 1},  который путем проведения диагоналей последовательно разбивается на  2, 4, 8, 16, 32, 64 элемента. Следовательно, шаг сетки уменьшается от 22   до 0.5.  В каждом из шести случаев задача (1), (2) решается МКЭ с линейными и квадратичными базисами при следующих данных:  H(x,y)=2(x2+y2)+1, T(x,y)=1, Q(x,y)=0, f(x,y)=8.  Результаты счета приведены в табл.2. Поскольку искомая функция и область D обладают центральной и осевой симметрией, в таблице даны результаты, относящиеся к первой четверти координатной плоскости.

Пример 3.  Задача (1), (2) решается с данными примера 2 в круге с единичным радиусом  (x2+y21), который последовательно разбивается на 6, 24 и 96 элементов. В первом случае круг разбивается на 6 равных частей. Элементами являются равносторонние треугольники со сторонами, равными 1 (т.е. шаг сетки  h=1). Во втором случае проводится окружность радиуса  r=0.5. Внутренний круг состоит из 6 равносторонних треугольников (сторона равна 0.5), а круговой пояс разбивается на 18 элементов. В третьем случае проводятся еще две концентрические  окружности с радиусами  r=0.25 и r=0.75. Внутренний  (малый) круг разбивается на 6 треугольников, а три круговые пояса разбиваются соответственно на 18, 30 и 42 треугольников. В   табл. 3 приведены  результаты, относящиеся к первому квадранту.

В рассмотренных примерах  задача (1), (2) решается при постоянных коэффициентах  T, Q,  f, ,  и . Это сделано для выяснения влияния базисных функций на точность приближенного решения, так как в таких случаях погрешность осреднения значений указанных функций по элементу отсутствует. В реальных условиях область фильтрации разбивается на крупные фрагменты, в пределах каждого из которых значения гидрогеологических параметров можно считать постоянными. Именно в таких условиях заметно преимущество алгоритма 2 перед линейными базисами, это особенно заметно в примере 1. При уменьшении размеров элементов, как видно из примера 2, результаты применения линейных и квадратичных базисов нивелируются, а интересы дела, наоборот, требуют применения в гидрогеологических расчетах крупных фрагментов.

Квадратичные базисы в алгоритме 2 дают более точные результаты в примере 3. Это объясняется тем, что в этом примере элементами являются равносторонние треугольники, а в примере 2  прямоугольные.

Алгоритм 1 в случае крупной сетки в смысле точности решения занимает среднее положение между другими алгоритмами, а при измельчении сетки теряет преимущество в точности перед линейными базисами (это, повидимому, связано с увеличением погрешности округления в вычислениях). С точки зрения практического применения этот алгоритм явно проигрывает другим, поскольку он требует вдвое больше информации, а размерность матрицы СЛАУ (5) увеличивается  четыре раза. Алгоритм 2 требует для своей работы минимальное количество информации, т.е. столько, сколько для линейных базисов и в сочетании с методом фрагментов является наиболее предпочтительным перед другими алгоритмами.

##### ЛИТЕРАТУРА

- Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. М.: Мир, 1979.       392 с.

- Джаныбеков Ч. Дж. Моделирование гидрогеодинамических процессов с применением ЭВМ. Фрунзе: Илим, 1989. 184 с.

- Мурзакматов М.У., Мамыров Ж., Исабеков К.А. Приближенные решение задач фильтрации подземных вод с использованием фрагментности области. // Вестник ИГУ, №4, Каракол, 2000. с. 104108.

- Джаманбаев М.Д. методы решения и идентификации параметров математической модели процессов переноса. Бишкек: Илим, 1996. 122 с.