# УДК 536.7

# Р.Т. Искаков, В.С. Энгельшт

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЖИГАНИЯ ВОДОРОДО  КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ В ДВИГАТЕЛЕ

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ВПРЫСКОМ  ВОДЫ

Вычислены адиабатическая температура Тад, давление Р и состав газа в камере сгорания двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на водородо–кислородной топливной смеси при впрыске воды. Степень сжатия варьировалась в диапазоне =510, влажность топлива – водорода от 0 до 95%.

1. Введение. Водород является перспективным топливом для ДВС [1,2]. Основное преимущество водорода перед другими видами топлива заключается в следующем [1]. Высокий коэффициент диффузии водорода обеспечивает быстрое формирование гомогенной смеси с окислителем. Большая скорость сгорания оказывает, наряду с этим, положительное влияние на эффективность рабочего процесса. Очень важным является большой предел воспламенения водорода в воздушной смеси. Коэффициент избытка воздуха может изменяться в диапазоне α=0,15÷10, тогда как у бензина α=0,27÷1,7,   у   метана   α=0,65÷2. Большой  предел  воспламенения  позволяет  работать с обедненными смесями (α>1) для регулирования мощности двигателя в широком диапазоне нагрузок и частот вращения. Одновременно из-за уменьшения адиабатической температуры сгорания для бедных смесей   понижается концентрация токсичного оксида азота NO. В работе [1] приведена информация о разработке и эксплуатации (Украина, США, ФРГ, Япония) автомобилей с ДВС  на водородо-воздушной смеси. Испытания подтвердили высокие показатели по топливной экономичности и уровню токсичности отходящих газов. При работе двигателя на повышенной мощности (α1) концентрация оксидов азота была высока. Для снижения NO в цилиндры двигателя впрыскивалась вода в соотношении до 6:1 по массе, что соответствует влажности топлива-водорода W1=85%. Концентрация NO уменьшалась при этом на порядок по сравнению с сухим водородом. Таким образом, практически была показана возможность введения большого количества воды в ДВС, работающего на водородо-воздушной смеси.

В обзоре [3] приведены данные об используемых в эксплуатации на автомобилях компактных баллонов из углепластикового композита, весящих 75 кг и вмещающих 2 кг сжатого до 35 МПа водорода. Указывается, что в ближайшее время будут готовы баллоны  до 70 МПа, которые при том же объеме в два раза вместительнее. Отметим, что на два баллона водорода необходим лишь один идентичный баллон кислорода при =1, чтобы ДВС работал на водородо-кислородной смеси. Такое топливо значительно экологичнее водородо-воздушного, ибо в ДВС не образуется токсичный оксид азота NO, из-за отсутствия здесь воздуха. Отходящие из ДВС газы состоят из паров воды H2O(г) и гидроксила OH, который мало токсичен. С другой стороны, при сжигании сухой водородо-кислородной  смеси (см. ниже) адиабатическая температура высока (Тад4000К), велик также недожог топлива   (до 30%). Высокая температура в камере сгорания ДВС обусловливает  большую тепловую нагрузку на двигатель. Кроме того, оксид азота может образовываться  в выпускной системе или в атмосфере при смешении высокотемпературных газовых выбросов с воздухом. Снижение адиабатической температуры возможно путем впрыска воды в цилиндр двигателя.

В данной работе проведен термодинамический анализ влияния впрыска воды             на температуру, давление и состав газа при изохорно–адиабатическом сжигании водородо-кислородной смеси в камере ДВС. Предполагается, что впрыск воды осуществляется в холодный цилиндр в конце такта впуска. Это означает, что заполнение цилиндра водородо-кислородной смесью практически одинаково при любом количестве вводимой воды, из-за сравнительно малого объема воды в жидком виде. Таким образом, введение жидкой воды     не уменьшает количества топлива. Вода испаряется на такте сжатия, когда температура газа увеличивается до 600÷800К [3]. Влажность топлива-водорода варьировалась W1=0÷95%, рассматривалась стехиометрическая смесь (α=1), степень сжатия принята =5,6,7,8,9,10.

2. Метод исследования. Термодинамический анализ процесса горения основан         на использовании универсального программного  комплекса АСТРА.4/pc, в основу алгоритма которого положен принцип максимума энтропии [4]. Формулировка задачи термодинамического моделирования требует назначить  два условия  равновесия  изучаемой системы с окружающей средой. Для описания самой системы, как материального объекта, необходимо знать лишь содержание образующих ее химических элементов и энтальпий образования, входящих в систему веществ.

Топливная смесь задавалась в весовых долях

2%Н2+16%О2+18у%H2O(ж).		(*)

Расчет проводился при фиксированном удельном объеме, который зависит от степени сжатия  и влажности топлива W1. Удельный объем определялся следующим образом. Для массы топливной смеси в соответствии с выражением (*) можно записать m=2+16+18y=18+18y=18(1+у), грамм. Та же топливная смесь в мольных долях имеет вид

Н2+0,5O2+yH2O(ж).		(**)

Пренебрегая объемом жидкой воды и принимая для газа в нормальных условиях объем моля 22,4 л/моль (Р=1 атм, t=0oC), можно записать для объема сухой топливной смеси (**): v=22,4+11,2=33,6, литра. Отсюда удельный объем топливной смеси в нормальных условиях, т.е. при степени сжатия =1, равен

V1=v/m=33,6/(18(1+y)), нм3/кг.

При сжатии топливной смеси с коэффициентом , соответствующий удельный объем равен V=(1/)∙V1.

Директивы по программе АСТРА задаются в виде:

V=V(), U=0,

(2%H2[0]), (16%O2[0]), (18y%H2O(ж)[-15917]).

Здесь U-внутренняя энергия, в квадратных скобках указаны энергии образования                    в стандартных условиях [5]. Значения у, V(), W1=(у/(1+у))∙100%, количество водорода Н2    и воды Н2О(ж) в исходном топливе приведены в табл.1. Максимальная теплота сгорания (теплотворная способность топлива) qгvmax, отнесенная к единичному объему топливной смеси при нормальных условиях, равна

qгvmax=[H2]∙fHoV1, кДж/нм3.

Здесь [H2] содержимое водорода в исходном топливе, моль/кг, V1-удельный объем топлива  в нормальных условиях (Табл.1), fHo =241,8 кДж/моль – энергия образования H2O(г)     при стандартных условиях [5]. Реальная теплота сгорания

qгv=[H2О(г)-Н2О(ж)]∙fHoV1, кДж/нм3,

где H2О(г) – концентрация паров воды в продуктах сгорания, моль/кг (см.ниже табл.2),

Н2О(ж) – количество воды в исходной топливной смеси, моль/кг (табл.1).

Табл.1

| у | 0 | 0,1 | 0,267 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1, % | 0,00 | 47,37 | 70,59 | 90,00 | 94,74 |
| V1, нм3/кг | 1,870 | 1,700 | 1,476 | 0,935 | 0,623 |
| V=5, м3/кг | 0,374 | 0,340 | 0,295 | 0,187 | 0,125 |
| V=6, м3/кг | 0,312 | 0,283 | 0,246 | 0,156 | 0,104 |
| V=7, м3/кг | 0,267 | 0,243 | 0,211 | 0,134 | 0,089 |
| V=8, м3/кг | 0,234 | 0,213 | 0,185 | 0,117 | 0,078 |
| V=9, м3/кг | 0,208 | 0,189 | 0,164 | 0,104 | 0,069 |
| V=10, м3/кг | 0,187 | 0,170 | 0,148 | 0,094 | 0,062 |
| H2, моль/кг | 55,120 | 50,141 | 43,569 | 27,657 | 18,460 |
| H2O(ж), моль/кг | 0,000 | 5,014 | 11,633 | 27,657 | 36,919 |

3. Основные результаты расчета приведены в табл.2 и на рис.1-5. Адиабатическая температура (рис.1) зависит главным образом от влажности топлива W1, она максимальна Тад4000К при W1=0, медленно уменьшается до W1=70% (Т400К) и далее круто спадает до температуры Тад2750К при W1=90%  и Тад1850К при W1=95%. Влияние степени сжатия  на адиабатическую температуру невелико (5%).

Давление в камере сгорания Р (рис.2) обусловлено, главным образом, степенью сжатия , и линейно возрастает с увеличением . Влажность топлива – водорода приводит к повышению Р. При увеличении W1 от 0 до 70% давление Р повышается на 7%,  при дальнейшем увеличении влажности до 9095% давление возрастает на 20%. Такое влияние влажности топлива на давление обусловлено двумя противодействующими факторами. Увеличение массы топливной смеси при впрыске воды должно увеличить давление. С другой стороны, снижение адиабатической температуры должно понизить давление. Первый фактор здесь проявляется в большей мере.

Рис.1

Рис.2

Табл.2

|  | у | 0 | 0,1 | 0,267 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1, % | 0,00 | 47,37 | 70,59 | 90,00 | 94,74 |
| =5 | Тад, К | 3824 | 3699 | 3504 | 2737 | 1851 |
| =6 | Тад, К | 3858 | 3730 | 3529 | 2744 | 1851 |
| =7 | Тад, К | 3888 | 3755 | 3550 | 2750 | 1851 |
| =8 | Тад, К | 3913 | 3777 | 3568 | 2755 | 1851 |
| =9 | Тад, К | 3935 | 3797 | 3584 | 2759 | 1851 |
| =10 | Тад, К | 3955 | 3815 | 3598 | 2762 | 1851 |
| =5 | P, Мпа | 5,63 | 5,79 | 6,02 | 6,81 | 6,88 |
| =6 | P, Мпа | 6,79 | 6,99 | 7,28 | 8,22 | 8,21 |
| =7 | P, Мпа | 7,97 | 8,18 | 8,53 | 9,59 | 9,59 |
| =8 | P, Мпа | 9,13 | 9,36 | 9,76 | 11,00 | 10,94 |
| =9 | P, Мпа | 10,31 | 10,59 | 11,04 | 12,38 | 12,37 |
| =10 | P, Мпа | 11,51 | 11,81 | 12,26 | 13,71 | 13,77 |
| =5 | H2O(г), моль/кг | 39,217 | 42,004 | 45,737 | 53,731 | 55,356 |
| =6 | H2O(г), моль/кг | 39,418 | 42,203 | 45,919 | 53,797 | 55,357 |
| =7 | H2O(г), моль/кг | 39,594 | 42,371 | 46,073 | 53,851 | 55,359 |
| =8 | H2O(г), моль/кг | 39,745 | 42,518 | 46,207 | 53,899 | 55,360 |
| =9 | H2O(г), моль/кг | 39,883 | 42,653 | 46,330 | 53,939 | 55,361 |
| =10 | H2O(г), моль/кг | 40,009 | 42,774 | 46,435 | 53,973 | 55,361 |
| =5 | OH, моль/кг | 8,47140 | 7,03840 | 5,05780 | 0,77591 | 0,01608 |
| =6 | OH, моль/кг | 8,43000 | 6,98440 | 4,99540 | 0,74818 | 0,01535 |
| =7 | OH, моль/кг | 8,39070 | 6,93650 | 4,94060 | 0,72530 | 0,01476 |
| =8 | OH, моль/кг | 8,35480 | 6,89290 | 4,89200 | 0,70517 | 0,01428 |
| =9 | OH, моль/кг | 8,32060 | 6,85150 | 4,84640 | 0,68794 | 0,01385 |
| =10 | OH, моль/кг | 8,28800 | 6,81330 | 4,80660 | 0,67333 | 0,01348 |
| =5 | qгv, кДж/нм3 | 5071 | 5261 | 5587 | 6743 | 7156 |
| =6 | qгv, кДж/нм3 | 5097 | 5290 | 5617 | 6760 | 7156 |
| =7 | qгv, кДж/нм3 | 5120 | 5313 | 5642 | 6774 | 7157 |
| =8 | qгv, кДж/нм3 | 5139 | 5334 | 5664 | 6786 | 7157 |
| =9 | qгv, кДж/нм3 | 5157 | 5354 | 5684 | 6797 | 7158 |
| =10 | qгv, кДж/нм3 | 5173 | 5371 | 5701 | 6806 | 7158 |
| =5÷10 | qгvmax, кДж/нм3 | 7165 | 7165 | 7165 | 7165 | 7165 |
| =5÷10 | qгv/qгvmax | 0,72 | 0,75 | 0,80 | 0,95 | 1,00 |
| =5÷10 | qисп/qгv | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,23 |

Теплота сгорания qгv (рис.3) минимальна для сухого водорода, она меньше на ~30% максимальной величины qгvmax. Проявляется недожог вследствие диссоциации продуктов сгорания. Недожог уменьшается с увеличением влажности (рис.4) и достигает нуля  при W1=95%. Влияние степени сжатия =510 на теплоту сгорания не превышает 2%. Максимальная теплоты сгорания qгvmax не зависит от влажности, ибо принято, что независимо от количества впрыскиваемой воды, количество сухого топлива, заполняющего цилиндр двигателя одинаково.

На рис.4 приведена доля теплоты сгорания qгv, затрачиваемая на испарение воды qисп=[H2O(ж)](Qисп=44,9кДж/моль). Затраты теплоты сгорания на испарение воды менее 9% при влажности W1<70%, повышаются до 18% при W1=90% и до 23% при W1=95%.

Концентрация гидроксила ОН (рис.5) уменьшается с увеличением влажности W1 вначале медленно до W1=70% и затем резко при дальнейшем увеличении влажности. В расчетах принята стехиометрическая смесь =1, поэтому изменение концентрации ОН обусловлено уменьшением температуры с возрастанием влажности топлива. Величина сжатия  также мало влияет на концентрацию OH, как и на температуру.

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Выводы. Термодинамический анализ сжигания водородо – кислородной смеси в ДВС при впрыске воды в холодный цилиндр в конце такта впуска выявил следующие особенности:

- Впрыск воды не уменьшает тепловой мощности двигателя.

- Адиабатическая температура Тад зависит, главным образом, от влажности топлива. Она максимальна Тад4000К для сухого водорода, при влажности топлива W1=90% Тад=2750К, Тад=1850К при W1=95%. Влияние степени сжатия =510 на адиабатическую температуру незначительно (5%).

- Давление Р в камере сгорания обусловлено, главным образом, степенью сжатия , причем давление пропорционально степени сжатия. Влажность топлива – водорода приводит  к повышению Р. При увеличении W1 от 0 до 70% давление Р повышается на 7%,  при дальнейшем увеличении влажности до 9095% давление возрастает на 20%.

- Недожог составляет 30% для сухого водорода и близок к нулю при W1=90%.

ЛИТЕРАТУРА

- А.И.Мищенко. Применение водорода для автомобильных двигателей.                      -Киев:Наукова Думка, 1984. 143 с.

- Е.Э.Боровский. Экологические проблемы автомобильного топлива. http://archive.1september.ru/him/1998/no46.htm, с.118.

- Ю.И.Боровских, Ю.В.Буралев, К.А.Морозов. Устройство автомобилей.                               -М.:Высшая школа, 1988. 288 с.

- Б.Г.Трусов. Моделирование химических и фазовых равновесий  при высоких температурах. (ASTRA. 4/pc), Центр Программных Систем МГТУ им.Н.Э.Баумана. М.:1993.  43 с.

5. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание:

В 4-х т./Л.В.Гурвич, И.В.Вейц, В.А.Медведев и др. - М.:Наука, 1982